Przygotowanie pomiarów 
z niezbędnymi ustaleniami

raport z realizacji Etapu 3b

Sopot/Poznań/Kraków 
7 czerwca 2018

Autorzy opracowania:

| mgr Aneta Kostelecka mgr Kamil Pietrzak mgr inż. Bartosz Brzeziński mgr inż. Barbara Strzebrakowska | mgr inż. Jacek Thiem mgr inż. Joanna Thiem mgr inż. Andrzej Maćkowiak mgr inż. Robert Budny mgr inż. Beata Kempa inż. Łukasz Krakowski mgr Marcin Popławski |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Wprowadzenie	6

2.	Pomiary natężenia ruchu w punktach ekranowych	9

2.1. Metodyka wykonania pomiarów	9

2.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	9

2.3. Harmonogram realizacji pomiarów	13

2.4. Napotkane problemy	15

3.	Pomiary natężenia ruchu oraz zestawienie tablic rejestracyjnych w punktach kordonowych zewnętrznych	16

3.1. Metodyka wykonania pomiarów	16

3.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	16

3.3. Harmonogram realizacji pomiarów	19

3.4. Napotkane problemy	20

3.5. Pomiary w punktach dodatkowych	21

4.	Pomiary natężenia ruchu w punktach kordonu wewnętrznego	22

4.1. Metodyka wykonania pomiarów	22

4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	22

4.3. Harmonogram realizacji pomiarów	26

4.4. Napotkane problemy	30

5.	Pomiary natężenia ruchu na węzłach drogowych na obszarze Strefy 0	31

5.1. Metodyka wykonania pomiarów	31

5.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	31

5.3. Harmonogram realizacji pomiarów	35

5.4. Napotkane problemy	37

6.	Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego w punktach kordonowych wewnętrznych drogowych	38

6.1. Metodyka wykonania pomiarów	38

6.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	38

6.3. Harmonogram realizacji pomiarów	42

6.4. Napotkane problemy	44

7.	Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego w punktach kordonowych zewnętrznych drogowych	45

7.1. Metodyka wykonania pomiarów	45

7.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	45

7.3. Harmonogram realizacji pomiarów	46

7.4. Napotkane problemy	47

8.	Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego w punktach kordonowych wewnętrznych kolejowych	48

8.1. Metodyka wykonania pomiarów	48

8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	48

8.3. Harmonogram realizacji pomiarów	52

8.4. Napotkane problemy	52

9.	Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego w punktach kordonowych zewnętrznych kolejowych	54

9.1. Metodyka wykonania pomiarów	54

9.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	54

9.3. Harmonogram realizacji pomiarów	55

9.4. Napotkane problemy	56

10.	Badanie ankietowe pasażerów publicznego transportu zbiorowego na kordonie Strefy 0	57

10.1. Metodyka wykonania pomiarów	57

10.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	57

10.3. Harmonogram realizacji pomiarów	58

10.4. Napotkane problemy	59

11.	Uzupełniające pomiary napełnień środków transportu zbiorowego	61

11.1. Metodyka wykonania pomiarów	61

11.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	61

11.3. Harmonogram realizacji pomiarów	61

11.4. Napotkane problemy	62

12.	Uzupełnienie badań ankietowych z etapu 1	63

12.1. Parkingi wielkopowierzchniowe	63

12.2. Przystanki obsługujące komunikację regionalną i międzyregionalną	64

13.	Badanie funkcji oporu odcinków	65

13.1. Metodyka wykonania pomiarów	65

13.2. Lokalizacja punktów pomiarowych	66

13.3. Harmonogram realizacji pomiarów	67

13.4. Napotkane problemy w realizacji pomiarów	68

14.	Spis tabel	69

15.	Spis rysunków	69

# Wprowadzenie

W dokumencie opisano przebieg badań wykonanych na sieci drogowej w Strefie 0 w ramach Etapu 2b Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W skład tych badań weszły:

- pomiary natężenia ruchu drogowego:

  - w punktach ekranowych – 104 punkty pomiarowe

  - w punktach kordonu wewnętrznego – 221 punktów pomiarowych

  - w punktach kordonu zewnętrznego – 66 punktów pomiarowych

  - na węzłach i skrzyżowaniach drogowych – 116 punktów pomiarowych

  - na dodatkowych punktach na drogach krajowych – 5 punktów pomiarowych

- pomiary napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej:

  - w punktach kordonowych wewnętrznych drogowych – 129 punktów pomiarowych

  - w punktach kordonowych zewnętrznych drogowych – 40 punktów pomiarowych

  - w punktach kordonowych wewnętrznych kolejowych – 25 punktów pomiarowych

  - w punktach kordonowych zewnętrznych kolejowych – 9 punktów pomiarowych

- badanie ankietowe z pasażerami w pojazdach komunikacji miejskiej w punktach kordonu zewnętrznego – 40 punktów pomiarowych.

Dla poszczególnych badań przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych, terminy badania 
oraz opisano problemy, jakie wystąpiły podczas realizacji badań.

Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w Strefie 0.

Badanie i pomiary wykonano w typowe dni robocze tygodnia, tj. wtorek, środa, czwartek, w godzinach ustalonych dla poszczególnych pomiarów.

Na harmonogram etapu wpływ miały zalecenia „Ekspertyzy w zakresie możliwości wprowadzenia zmian 
w metodologii na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, opracowanej na zlecenie Zamawiającego przez autorów metodologii realizacji zawartej w OPZ.

Ekspertyza ta  wykazała, że „Przygotowanie i realizacja pomiarów powinna zostać ponownie uzgodniona z Zamawiającym, przy czym ewentualna korekta harmonogramu przyjętego w OPZ powinna uwzględniać pominięcie dni obejmujących m.in. okres Świąt Wielkanocnych, długi weekend majowy, terminy egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz innych dni, które w poszczególnych gminach strefy 0 lub w całym jej obszarze mogą nie spełniać wymagań OPZ. Ewentualna korekta harmonogramu powinna nadawać priorytet w pierwszej kolejności jak najwcześniejsza realizacja badań i pomiarów a w drugiej kolejności opracowanie wyników – ze względu na okres wakacyjno-wypoczynkowy, który rozpoczyna się już w drugiej połowie czerwca.”

Ekspertyza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Na poniższym rysunku przedstawiono dni, w które prowadzone były pomiary i badania.

Rysunek 2. Dni wykonywania pomiarów i badań.

Dla poszczególnych gmin zweryfikowano dni, w których odbywały się imprezy masowe mogące wpływać na wyniki pomiarów. Spośród zgłoszonych harmonogramów imprez masowych w gminach wpływ na ruch miały wydarzenia:

GLIWICE:

- 15-17 maja - Juwenalia Gliwickie IGRY

- 13-14 czerwca – Red Bull Plac Krakowski

KATOWICE:

- 28 marca – koncert w MCK od 19:00

- 26 kwietnia – koncert w Spodku – 20:00

- 22-26 maja – Juwenalia Śląskie

ŁAZISKA GÓRNE:

- 26 czerwca – wydarzenie w MDK Łaziska Górne

MIKOŁÓW:

- 26 kwietnia – NIGHTSKATING (prawdopodobnie rynek o 20:00)

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:

- 26 kwietnia- mecz w Kompleksie Sportowym „Michał” i „Pszczelnik”

- 7 czerwca – Dni Siemianowic Śląskich – nieznane miejsce

SIEWIERZ

- 27 marca – wydarzenie w MGCKSiT w Siewierzu

- 11 kwietnia – wydarzenie w MGCKSiT w Siewierzu

- 15 maja – wydarzenie w MGCKSiT w Siewierzu

SOSNOWIEC:

- 24-25 kwietnia – Targi Expo Silesia

- 9 maja – mecz na Stadionie Ludowym od 18:00

ZABRZE:

- 17 kwietnia – mecz NMC Górnik Zabrze – PGE Vive Kielce – 18:30

W wymienione dni nie wykonywano pomiarów w tych gminach. Dodatkowo podjęto decyzję, by nie wykonywać pomiaru w dni kiedy organizowane są główne egzaminy maturalne w związku z czym z badań wyłączono dodatkowo dzień 8.05.2018, w którym odbywał się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Podstawowe egzaminy maturalne (język polski i matematyka) odbywały się w dni z założenia wyłączone z badań – w piątek 4.05.2018 oraz poniedziałek 7.05.2018.

# Pomiary natężenia ruchu w punktach ekranowych

Metodyka wykonania pomiarów

Do wykonania pomiarów natężenia ruchu w punktach ekranowych wyznaczono 104 przekroje drogowe, 
w których mierzono natężenia ruchu w obu kierunkach. Badanie wykonano z wykorzystaniem rejestratorów wideo montowanych na słupach oświetleniowych lub innych wspornikach lub drzewach w sąsiedztwie drogi.

Wyznaczone zostały trzy ekrany kolejowe dla trzech linii kolejowych:

- E1 – Tarnowskie Góry - Chorzów Batory / Katowice - Kobiór

- E2 – Pyskowice – Jaworzno

- E3 – Katowice – Dąbrowa Górnicza

Badanie w punktach ekranowych w ramach ekranu E1 zostały wykonane jednego dnia, podobnie z punktami ekranów E2 i E3, które potraktowano jako jeden ekran i mierzono jednocześnie.

Podczas pomiaru rejestrowano natężenie ruchu w 15 minutowych interwałach czasowych z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów. Badanie prowadzono przez całą dobę (24 h) oraz ponownie w każdym 
z okresów szczytowych (rano 6:00 – 10:00 i po południu 14:00 – 18:00).

Lokalizacja punktów pomiarowych

Punkty pomiarowe wzdłuż ekranu kolejowego znajdują się w przekrojach dróg przecinających linie kolejowe w Strefie 0. Ekran E1 jest zlokalizowany w kierunku północno-południowym, zaś ekrany E2 i E3 w kierunku wschodnio-zachodnim. W poszczególnych podregionach wykonano 103 pomiary pomijając punkt 
w Tarnowskich Górach, gdzie do lipca 2018 prowadzony jest remont wiaduktu kolejowego nad 
ul. Częstochowską i wyłączony jest w związku z tym przejazd pod wiaduktem.

Liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1. Zestawienie punktów pomiarowych ekranowych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów ekranu kolejowego |
| --- | --- |
| Bytomski | 12 |
| Gliwicki | 20 |
| Katowicki | 43 |
| Sosnowiecki | 24 |
| Tyski | 4 |

Szczegółowe lokalizacje punktów pomiarowych w Strefie 0 oraz w poszczególnych podregionach przedstawiono na poniższych rysunkach.

Rysunek 3. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Strefie 0.

Rysunek 4. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Podregionie Bytomskim.

Rysunek 5. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Podregionie Gliwickim.

Rysunek 6. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Podregionie Katowickim.

Rysunek 7. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Podregionie Sosnowieckim.

Rysunek 8. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Podregionie Tyskim.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiary w punktach ekranowych ekranu E1 wykonano 10.04.2018, zaś w punktach E2 i E3 - 25.04.2018. Szczegółowe terminy pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w punktach ekranowych.

| Numer ekranu | KOD | Nazwa gminy | Lokalizacja | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 | BE93 | Będzin | ul. Kościuszki/Sielecka | 25.04.2018 |
| E3 | BE94 | Będzin | DW910 | 25.04.2018 |
| E3 | BE95 | Będzin | ul. Siemońska | 25.04.2018 |
| E1 | BY6 | Bytom | ul. Generała Władysława Sikorskiego | 10.04.2018 |
| E1 | BY7 | Bytom | DK11 | 10.04.2018 |
| E1 | BY8 | Bytom | A1 | 10.04.2018 |
| E1 | BY9 | Bytom | Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 10.04.2018 |
| E1 | BY10 | Bytom | DK94 | 10.04.2018 |
| E1 | BY11 | Bytom | DW925 | 10.04.2018 |
| E1 | BY12 | Bytom | DK79 | 10.04.2018 |
| E1 | BY13 | Bytom | DW911 | 10.04.2018 |
| E1 | CH14 | Chorzów | ul. Legnicka | 10.04.2018 |
| E1 | CH16 | Chorzów | ul. Floriańska | 10.04.2018 |
| E1 | CH15 | Chorzów | DK79 | 10.04.2018 |
| E1 | CH17 | Chorzów | ul. Strzelców Bytomskich | 10.04.2018 |
| E1 | CH18 | Chorzów | DW902 | 10.04.2018 |
| E2 | CH64 | Chorzów | ul. Szpitalna | 25.04.2018 |
| E2 | CH65 | Chorzów | ul. Piekarska | 25.04.2018 |
| E2 | CH66 | Chorzów | ul. Inwalidzka | 25.04.2018 |
| E3 | DA96 | Dąbrowa Górnicza | ul. Marii Konopnickiej | 25.04.2018 |
| E3 | DA97 | Dąbrowa Górnicza | ul. Jana Cupiała | 25.04.2018 |
| E3 | DA98 | Dąbrowa Górnicza | ul. Tadeusza Urbańskiego | 25.04.2018 |
| E3 | DA99 | Dąbrowa Górnicza | ul. Parkowa | 25.04.2018 |
| E3 | DA100 | Dąbrowa Górnicza | ul. Gwardii Ludowej | 25.04.2018 |
| E3 | DA101 | Dąbrowa Górnicza | S1 | 25.04.2018 |
| E3 | DA102 | Dąbrowa Górnicza | DW796 | 25.04.2018 |
| E3 | DA103 | Dąbrowa Górnicza | ul. Relaksowa | 25.04.2018 |
| E3 | DA104 | Dąbrowa Górnicza | ul. Hallerczyków | 25.04.2018 |
| E2 | GL38 | Gliwice | ul. Jagodowa | 25.04.2018 |
| E2 | GL39 | Gliwice | ul. Czołgowa | 25.04.2018 |
| E2 | GL40 | Gliwice | ul. Zofii Nałkowskiej | 25.04.2018 |
| E2 | GL41 | Gliwice | ul. Główna | 25.04.2018 |
| E2 | GL42 | Gliwice | ul. Wolności | 25.04.2018 |
| E2 | GL43 | Gliwice | ul. Estakada Heweliusza | 25.04.2018 |
| E2 | GL44 | Gliwice | DK88 | 25.04.2018 |
| E2 | GL45 | Gliwice | ul. Kasztanowa/Nad Torami | 25.04.2018 |
| E2 | GL46 | Gliwice | DK78 | 25.04.2018 |
| E2 | GL47 | Gliwice | ul. Bohaterów Getta Warszawskiego | 25.04.2018 |
| E2 | GL48 | Gliwice | ul. Piwna | 25.04.2018 |
| E2 | GL49 | Gliwice | ul. Zabarska | 25.04.2018 |
| E2 | GL50 | Gliwice | A1 | 25.04.2018 |
| E2 | GL51 | Gliwice | ul. Knurowska | 25.04.2018 |
| E2 | JA82 | Jaworzno | ul. Stefana Batorego | 25.04.2018 |
| E2 | JA83 | Jaworzno | ul. Bukowska | 25.04.2018 |
| E2 | JA84 | Jaworzno | ul. Jana III Sobieskiego | 25.04.2018 |
| E2 | JA85 | Jaworzno | ul. Ciężkowicka | 25.04.2018 |
| E1 | KA20 | Katowice | A4 | 10.04.2018 |
| E1 | KA21 | Katowice | ul. Załęska | 10.04.2018 |
| E1 | KA22 | Katowice | ul. Ligocka | 10.04.2018 |
| E1 | KA23 | Katowice | ul. Kłodnicka | 10.04.2018 |
| E1 | KA24 | Katowice | ul. Armii Krajowej | 10.04.2018 |
| E1 | KA25 | Katowice | DK81 | 10.04.2018 |
| E1 | KA26 | Katowice | ul. Jankego | 10.04.2018 |
| E1 | KA27 | Katowice | ul. Słonecznikowa | 10.04.2018 |
| E1 | KA28 | Katowice | ul. Uczniowska | 10.04.2018 |
| E1 | KA29 | Katowice | ul. Kaskady | 10.04.2018 |
| E1 | KA30 | Katowice | ul. Pomorskiego | 10.04.2018 |
| E1 | KA31 | Katowice | ul. Niezapominajek | 10.04.2018 |
| E2 | KA67 | Katowice | ul. Wiśniowa | 25.04.2018 |
| E2 | KA68 | Katowice | ul. Bocheńskiego | 25.04.2018 |
| E2 | KA69 | Katowice | ul. Mikołowska | 25.04.2018 |
| E2 | KA70 | Katowice | ul. Kościuszki | 25.04.2018 |
| E2 | KA71 | Katowice | ul. Francuska | 25.04.2018 |
| E2 | KA72 | Katowice | ul. Damrota | 25.04.2018 |
| E2 | KA73 | Katowice | ul. Graniczna | 25.04.2018 |
| E2 | KA74 | Katowice | DW86 | 25.04.2018 |
| E2 | KA75 | Katowice | DW79 | 25.04.2018 |
| E2 | KA76 | Katowice | ul. Lwowska | 25.04.2018 |
| E3 | KA86 | Katowice | ul. Wiosny Ludów | 25.04.2018 |
| E1 | KO35 | Kobiór | DW928 | 10.04.2018 |
| E2 | MY77 | Mysłowice | ul. Obrzeżna Północna | 25.04.2018 |
| E2 | MY78 | Mysłowice | ul. Bytomska | 25.04.2018 |
| E2 | MY79 | Mysłowice | DK79 | 25.04.2018 |
| E2 | PY36 | Pyskowice | DK40 | 25.04.2018 |
| E2 | PY37 | Pyskowice | ul. Piaskowa | 25.04.2018 |
| E1 | RA4 | Radzionków | ul. Świętego Wojciecha | 10.04.2018 |
| E1 | RA5 | Radzionków | ul. Jana Kużaja | 10.04.2018 |
| E2 | RU56 | Ruda Śląska | ul. Szczęść Boże | 25.04.2018 |
| E2 | RU57 | Ruda Śląska | ul. Jana Gierałtowskiego | 25.04.2018 |
| E2 | RU58 | Ruda Śląska | ul. Piastowska | 25.04.2018 |
| E2 | RU59 | Ruda Śląska | DW925 | 25.04.2018 |
| E2 | SO80 | Sosnowiec | DK79 | 25.04.2018 |
| E2 | SO81 | Sosnowiec | S1 | 25.04.2018 |
| E3 | SO87 | Sosnowiec | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 25.04.2018 |
| E3 | SO88 | Sosnowiec | ul. Parkowa | 25.04.2018 |
| E3 | SO89 | Sosnowiec | ul. Stefana Żeromskiego | 25.04.2018 |
| E3 | SO90 | Sosnowiec | ul. Nowopogońska | 25.04.2018 |
| E3 | SO91 | Sosnowiec | ul. Stanisława Staszica | 25.04.2018 |
| E3 | SO92 | Sosnowiec | DK94 | 25.04.2018 |
| E1 | SW19 | Świętochłowice | ul. Katowicka | 10.04.2018 |
| E2 | SW60 | Świętochłowice | DW902 | 25.04.2018 |
| E2 | SW61 | Świętochłowice | ul. Sikorskiego | 25.04.2018 |
| E2 | SW62 | Świętochłowice | ul. Metalowców | 25.04.2018 |
| E2 | SW63 | Świętochłowice | ul. Wojska Polskiego | 25.04.2018 |
| E1 | TA1 | Tarnowskie Góry | ul. Częstochowska | brak przejazdu |
| E1 | TA2 | Tarnowskie Góry | ul. Nakielska | 10.04.2018 |
| E1 | TA3 | Tarnowskie Góry | DK78 | 10.04.2018 |
| E1 | TY32 | Tychy | ul. Mąkołowska | 10.04.2018 |
| E1 | TY33 | Tychy | DK44 | 10.04.2018 |
| E1 | TY34 | Tychy | ul. Jeżynowa | 10.04.2018 |
| E2 | ZA52 | Zabrze | ul. Piłsudskiego | 25.04.2018 |
| E2 | ZA53 | Zabrze | ul. Generała Charlesa de Gaule'a | 25.04.2018 |
| E2 | ZA54 | Zabrze | ul. 3 Maja | 25.04.2018 |
| E2 | ZA55 | Zabrze | ul. Wolności | 25.04.2018 |

Napotkane problemy

Spośród wyznaczonych 104 punktów pomiarowych, pomiar wykonano na 103 punktach. Nie wykonano pomiaru w puncie TA1, w którym obecnie prowadzony jest remont wiaduktu kolejowego nad 
ul. Częstochowską.

Efektem zamknięcia przejazdu na ekranie kolejowym w punkcie TA1 możliwe jest, że zwiększony jest ruch 
w punkcie ekranowym TA2 na ul. Nakielskiej.

W punkcie MY79 zdemontowany został słup oświetleniowy, na którym zamontowany był wideorejestrator. Spowodowało to konieczność wykonania pomiaru uzupełniającego w tym punkcie w innym terminie, ponieważ słup został zdemontowany miedzy zakończeniem pomiaru podstawowego, a rozpoczęciem pomiaru uzupełniającego. Wideorejestrator zawieszony na słupie został odzyskany w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Mysłowicach.

# Pomiary natężenia ruchu oraz zestawienie tablic rejestracyjnych w punktach kordonowych zewnętrznych

Metodyka wykonania pomiarów

Do wykonania pomiarów w punktach kordonu zewnętrznego wyznaczono 66 przekrojów drogowych.

W przekrojach mierzono natężenie ruchu w obu kierunkach oraz rejestrowano numery tablic rejestracyjnych przejeżdżających w obu kierunkach pojazdów. Badanie wykonano z wykorzystaniem wideorejestratorów montowanych na słupach lub innych wspornikach w sąsiedztwie drogi. Badanie zostało wykonane równocześnie we wszystkich punktach.

Badanie prowadzono przez 24 godziny, od godziny 8:00 jednego dnia do 8:00 dnia następnego. Obserwację prowadzono w interwałach 15-minutowych.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Punkty kordonu zewnętrznego wyznaczono na granicy Strefy 0. Taka lokalizacja punktów pozwala na określenie udziału ruchu tranzytowego w ruchu napływającym do Strefy. W związku z usytuowaniem Podregionu Katowickiego wewnątrz Strefy 0, nie wytypowano w tym podregionie punktów kordonu zewnętrznego. Liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach zewenętrznych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów kordonu zewnętrznego |
| --- | --- |
| Bytomski | 10 |
| Gliwicki | 19 |
| Katowicki | 0 |
| Sosnowiecki | 19 |
| Tyski | 18 |

Uwaga: punkty zlokalizowane na granicach podregionów zliczane były osobno dla każdego z podregionów,
 stąd suma punktów przekracza ogólna liczbę punktów pomiarowych.

Szczegółowe lokalizacje punktów pomiarowych w Strefie 0 oraz w poszczególnych podregionach przedstawiono na poniższych rysunkach.

Rysunek 9. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w Strefie 0.

Rysunek 10. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w Podregionie Bytomskim.

Rysunek 11. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w Podregionie Gliwickim.

Rysunek 12. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w Podregionie Sosnowieckim.

Rysunek 13. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w Podregionie Tyskim.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiary w punktach kordonu zewnętrznego wykonano jednocześnie w dniu 18.04.2018. Szczegółowe terminy pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w poszczególnych punktach kordonu zewnętrznego.

| Numer punktu | Gmina w Strefie 0 | Gmina w Strefie 1 | Numer drogi / nazwa ulicy | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50021 | Bieruń | Oświęcim | DK44 | 18.04.2018 |
| 50019 | Bojszowy | Miedźna | ul. Kopalniana | 18.04.2018 |
| 50020 | Bojszowy | Miedźna | ul. Wolska | 18.04.2018 |
| 50066 | Bojszowy | Miedźna | ul. Gilowicka | 18.04.2018 |
| 50018 | Bojszowy | Pszczyna | ul. Żubrów | 18.04.2018 |
| 50022 | Chełm Śląski | Chełmek | DW780 | 18.04.2018 |
| 50029 | Dąbrowa Górnicza | Klucze | ul. Kuźnica Błędowska | 18.04.2018 |
| 50031 | Dąbrowa Górnicza | Łazy | DW790 | 18.04.2018 |
| 50032 | Dąbrowa Górnicza | Łazy | DW796 | 18.04.2018 |
| 50009 | Gierałtowice | Ornontowice | ul. Korfantego | 18.04.2018 |
| 50010 | Gierałtowice | Ornontowice | ul. Dworcowa (Chudów) | 18.04.2018 |
| 50027 | Jaworzno | Bukowno | ul. Bukowska | 18.04.2018 |
| 50023 | Jaworzno | Chełmek | ul. Dąb | 18.04.2018 |
| 50026 | Jaworzno | Chrzanów | ul. Jesienna | 18.04.2018 |
| 50024 | Jaworzno | Chrzanów | DK79 | 18.04.2018 |
| 50025 | Jaworzno | Chrzanów | A4 | 18.04.2018 |
| 50006 | Knurów | Czerwionka-Leszczyny | ul. Książenicka | 18.04.2018 |
| 50007 | Knurów | Czerwionka-Leszczyny | DW924 | 18.04.2018 |
| 50008 | Knurów | Czerwionka-Leszczyny | A1 | 18.04.2018 |
| 50016 | Kobiór | Orzesze | ul. Miarowa/Gostyńska | 18.04.2018 |
| 50017 | Kobiór | Pszczyna | DW928 | 18.04.2018 |
| 50064 | Kobiór | Pszczyna | DK1/DW928 | 18.04.2018 |
| 50013 | Łaziska Górne | Orzesze | ul. Brada | 18.04.2018 |
| 50014 | Łaziska Górne | Orzesze | DK81 | 18.04.2018 |
| 50068 | Łaziska Górne | Orzesze | ul. Cieszyńska | 18.04.2018 |
| 50011 | Mikołów | Ornontowice | ul. Dworcowa | 18.04.2018 |
| 50012 | Mikołów | Orzesze | DW925 | 18.04.2018 |
| 50055 | Ożarowice | Miasteczko Śląskie | ul. Tarnogórska | 18.04.2018 |
| 50005 | Pilchowice | Rybnik | DK78 | 18.04.2018 |
| 50044 | Pyskowice | Toszek | DW901 | 18.04.2018 |
| 50045 | Pyskowice | Toszek | DK94 | 18.04.2018 |
| 50046 | Rudziniec | Toszek | ul. Pniowska | 18.04.2018 |
| 50047 | Rudziniec | Toszek | DW907 | 18.04.2018 |
| 50001 | Rudziniec | Ujazd | A4 | 18.04.2018 |
| 50002 | Rudziniec | Ujazd | DK40 | 18.04.2018 |
| 50048 | Rudziniec | Toszek | ul. Gliwicka | 18.04.2018 |
| 50050 | Rudziniec | Ujazd | ul. Opolska | 18.04.2018 |
| 50033 | Siewierz | Poręba | DK78 | 18.04.2018 |
| 50034 | Siewierz | Myszków | DW793 | 18.04.2018 |
| 50035 | Siewierz | Koziegłowy | DK1 | 18.04.2018 |
| 50057 | Siewierz | Łazy | ul. Piaski | 18.04.2018 |
| 50069 | Sławków | Bolesław | ul. Podlipie | 18.04.2018 |
| 50028 | Sławków | Bolesław | DK94 | 18.04.2018 |
| 50060 | Sławków | Bolesław | ul. Starowiejska | 18.04.2018 |
| 50070 | Sławków | Bukowno | ul. Walcownia | 18.04.2018 |
| 50003 | Sośnicowice | Bierawa | DW408 | 18.04.2018 |
| 50004 | Sośnicowice | Kuźnia Raciborska | DW919 | 18.04.2018 |
| 50067 | Sośnicowice | Kuźnia Raciborska | DW921 | 18.04.2018 |
| 50053 | Świerklaniec | Miasteczko Śląskie | DW912 | 18.04.2018 |
| 50054 | Świerklaniec | Miasteczko Śląskie | ul. Borowa | 18.04.2018 |
| 50038 | Tarnowskie Góry | Miasteczko Śląskie | DW908 | 18.04.2018 |
| 50039 | Tarnowskie Góry | Tworóg | DK11 | 18.04.2018 |
| 50015 | Wyry | Orzesze | ul. Rybnicka | 18.04.2018 |
| 50040 | Zbrosławice | Tworóg | ul. 1 Maja | 18.04.2018 |
| 50041 | Zbrosławice | Tworóg | ul. Pyskowicka | 18.04.2018 |
| 50042 | Zbrosławice | Tworóg | ul. Szkolna | 18.04.2018 |
| 50043 | Zbrosławice | Wielowieś | ul. Wiejska | 18.04.2018 |

Napotkane problemy

Na etapie uzyskiwania zgody na wykonanie pomiarów od zarządców dróg napotkano na duże trudności 
w uzyskaniu akceptacji pomiaru w punktach 50024 i 50025 zlokalizowanych na A4 w Jaworznie, będącej pod zarządem Stalexport Autostrady S.A. Ostatecznie jednak zarządca drogi wydał taka zgodę i pomiar 
w punktach kordonu zewnętrznego odbył się bez zakłóceń.

Pomiary w punktach dodatkowych

Na granicy Strefy 0 i w Strefie 1 wyznaczono dodatkowych 6 punktów pomiarowych, na których zmierzono natężenie ruchu. Punkty te zlokalizowane są na drogach krajowych. Pomiary w punktach dodatkowych zrealizowane zostały metodą wideorejestracji.

Liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Zestawienie dodatkowych punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów dodatkowych na drogach krajowych |
| --- | --- |
| Bytomski | 2 |
| Gliwicki | 0 |
| Katowicki | 0 |
| Sosnowiecki | 2 |
| Tyski | 2 |

Pomiar na pięciu punktach wykonano w dniu 9.05.2018, zaś na szóstym punkcie pomiar wykonano 22.03.2018. Szczegółowe terminy pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w poszczególnych punktach dodatkowych.

| Symbol | Numer drogi | Gmina I Strefy 1 | Gmina II Strefy 1 | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | DK11 | Lubliniec | Tworóg | 09.05.2018 |
| D2 | DK11 | Lubliniec | Kochanowice | 09.05.2018 |
| D5 | DK1 | Pszczyna | Goczałkowice-Zdrój | 09.05.2018 |
| D6 | DK1 | Pszczyna | Kobiór | 22.03.2018 |
| D3 | DK78 | Zawiercie | Poręba | 09.05.2018 |
| D4 | DK78 | Zawiercie | Kroczyce | 09.05.2018 |

# Pomiary natężenia ruchu w punktach kordonu wewnętrznego

Metodyka wykonania pomiarów

Do wykonania pomiarów w punktach kordonu zewnętrznego wyznaczono 196 przekrojów drogowych.

W przekrojach mierzono natężenie ruchu w obu kierunkach. Badanie wykonano z wykorzystaniem rejestratorów montowanych na słupach lub innych wspornikach w sąsiedztwie drogi.

Dodatkowo w ramach punktów kordonu wewnętrznego wytypowano 12 punktów, które umożliwią identyfikację korytarzy ruchu tranzytowego względem całego obszaru Strefy 0, a także ruchu tranzytowego wewnętrznego. Metodyka pomiaru w tych punktach była analogiczna, jak przy pomiarze 
w punktach kordonu zewnętrznego: pomiar realizowany był przez 24 godziny, jednocześnie we wszystkich punktach, a poza strukturą rodzajową i kierunkowa notowano także numer tablic rejestracyjnych pojazdów.

Badanie we wszystkich punktach, poza opisanymi wyżej 12, prowadzono w godzinach 6:00 – 18:00. Obserwację prowadzono w interwałach 15-minutowych.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Punkty kordonu wewnętrznego znajdują się na granicach gmin wewnątrz Strefy 0. Liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach wewenętrznych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów kordonu wewnętrznego |
| --- | --- |
| Bytomski | 44 |
| Gliwicki | 48 |
| Katowicki | 59 |
| Sosnowiecki | 65 |
| Tyski | 40 |

Uwaga: punkty zlokalizowane na granicach podregionów zliczane były osobno dla każdego z podregionów, stąd suma punktów przekracza ogólna liczbę punktów pomiarowych.

Szczegółowe lokalizacje punktów pomiarowych w Strefie 0 oraz w poszczególnych podregionach przedstawiono na poniższych rysunkach.

Rysunek 14. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego z wyszczególnieniem punktów do identyfikacji korzytarzy tranzytowych w Strefie 0.

Rysunek 15. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w Podregionie Bytomskim.

Rysunek 16. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w Podregionie Gliwickim.

Rysunek 17. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w Podregionie Katowickim.

Rysunek 18. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w Podregionie Sosnowieckim.

Rysunek 19. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w Podregionie Tyskim.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiary w punktach kordonu wewnętrznego wykonano w terminie od 20.03.2018 do 10.05.2018.

Punkty, w których wykonano pomiar z zapisem tablic rejestracyjnych mierzone były jednocześnie z punktami kordonu zewnętrznego w dniu 18.04.2018.

W dniu 21.03.2018 wykonano jednoczesny pomiar na 122 punktach kordonu wewnętrznego. Szczegółowe terminy pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 8. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w poszczególnych punktach kordonu wewnętrznego.

| Numer punktu | Gmina I w Strefie 0 | Gmina II w Strefie 0 | Numer drogi / Nazwa ulicy | Termin pomiaru | Pomiar z rejestra-cjami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Będzin | Psary | DW913 | 27.03.2018 |  |
| W2 | Będzin | Psary | DK86 | 25.04.2018 |  |
| W3 | Będzin | Psary | ul. Wojska Polskiego / Grodziecka | 21.03.2018 |  |
| W4 | Będzin | Dąbrowa Górnicza | ul. Robotnicza / Robotnicza | 21.03.2018 |  |
| W5 | Będzin | Dąbrowa Górnicza | DW910 | 21.03.2018 |  |
| W7 | Bieruń | Chełm Śląski | DW934 | 21.03.2018 |  |
| W9 | Bieruń | Lędziny | ul. Kolonia Leśna | 21.03.2018 |  |
| W10 | Bobrowniki | Psary | ul. Sienkiewicza | 21.03.2018 |  |
| W11 | Bobrowniki | Psary | DW913 | 21.03.2018 |  |
| W12 | Bobrowniki | Psary | ul. Węgroda / Rogoźnicka | 21.03.2018 |  |
| W13 | Bobrowniki | Mierzęcice | ul. Henryka Sienkiewicza / Generała Aleksandra Zawadzkiego | 21.03.2018 |  |
| W14 | Bobrowniki | Ożarowice | ul. Henryka Sienkiewicza / Bolesława Chrobrego | 21.03.2018 |  |
| W15 | Bobrowniki | Ożarowice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W16 | Bobrowniki | Ożarowice | ul. Dworcowa | 21.03.2018 |  |
| W17 | Bobrowniki | Ożarowice | A1 | 20.03.2018 |  |
| W18 | Bobrowniki | Ożarowice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W19 | Bobrowniki | Ożarowice | DW913 | 25.04.2018 |  |
| W186 | Bojszowy | Bieruń | ul. Świerczyniecka / Barwna | 21.03.2018 |  |
| W20 | Bojszowy | Bieruń | ul. Złoty Łan / Złoty Łan | 21.03.2018 |  |
| W21 | Bojszowy | Bieruń | DW931 | 21.03.2018 |  |
| W22 | Bojszowy | Bieruń | ul. Skromna / Krupnicza | 21.03.2018 |  |
| W24 | Bytom | Piekary Śląskie | A1 | 20.03.2018 |  |
| W25 | Bytom | Piekary Śląskie | DW911 | 21.03.2018 |  |
| W26 | Bytom | Piekary Śląskie | DK94 | 18.04.2018 | Tak |
| W27 | Bytom | Chorzów | DK79 | 18.04.2018 | Tak |
| W29 | Bytom | Świętochłowice | ul. Świętochłowicka / Bytomska | 21.03.2018 |  |
| W30 | Bytom | Ruda Śląska | ul. Stara Cynkownia / Piastowska | 21.03.2018 |  |
| W31 | Bytom | Ruda Śląska | DW925 | 21.03.2018 |  |
| W33 | Chełm Śląski | Imielin | DW934 | 21.03.2018 |  |
| W34 | Chorzów | Katowice | DW902 | 27.03.2018 |  |
| W35 | Chorzów | Katowice | DK79 | 25.04.2018 |  |
| W36 | Chorzów | Katowice | A4 | 21.03.2018 |  |
| W37 | Chorzów | Katowice / Siemianowice Śląskie | ul. Wróblewskiego (Siemianowice Śląskie), ul. Bytkowska i Telewizyjna (Katowice), ul. Siemianowicka (Chorzów) | 21.03.2018 |  |
| W39 | Chorzów | Siemianowice Śląskie | ul. Miachałkowicka / Maciejkowice | 21.03.2018 |  |
| W40 | Czeladź | Siemianowice Śląskie | DK94 | 25.04.2018 |  |
| W41 | Czeladź | Będzin | ul. Wojkowicka / Boleradz | 21.03.2018 |  |
| W42 | Czeladź | Będzin | ul. Grodziecka / Czesława Miłosza | 21.03.2018 |  |
| W43 | Czeladź | Będzin | DK94 | 27.03.2018 |  |
| W44 | Dąbrowa Górnicza | Sławków | DK94 | 09.05.2018 |  |
| W46 | Dąbrowa Górnicza | Sławków | ul. Okradzionkowska / Okradzionkowska | 21.03.2018 |  |
| W47 | Gierałtowice | Knurów | DW921 | 21.03.2018 |  |
| W48 | Gierałtowice | Zabrze | A4 | 18.04.2018 | Tak |
| W49 | Gierałtowice | Zabrze | DW921 | 21.03.2018 |  |
| W50 | Gierałtowice | Zabrze | ul. Zabarska / Chudowska | 21.03.2018 |  |
| W51 | Gierałtowice | Mikołów | DK44 | 25.04.2018 |  |
| W52 | Gierałtowice | Mikołów | ul. Karola Darwina | 21.03.2018 |  |
| W53 | Gliwice | Zbrosławice | A1 | 20.03.2018 |  |
| W54 | Gliwice | Zbrosławice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W55 | Gliwice | Zabrze | DK88 | 18.04.2018 | Tak |
| W56 | Gliwice | Zabrze | ul. Władysława Sikorskiego / Franklina Roosevelta | 21.03.2018 |  |
| W57 | Gliwice | Zabrze | ul. Chorzowska / Wolności | 21.03.2018 |  |
| W58 | Gliwice | Zabrze | DW902 | 18.04.2018 | Tak |
| W60 | Gliwice | Gierałtowice | DK44 | 18.04.2018 | Tak |
| W61 | Gliwice | Gierałtowice | ul. Bojkowska | 21.03.2018 |  |
| W62 | Gliwice | Gierałtowice | A1 | 20.03.2018 |  |
| W63 | Gliwice | Knurów | A1 | 20.03.2018 |  |
| W64 | Gliwice | Knurów | ul. Knurowska / 1 Maja | 21.03.2018 |  |
| W65 | Gliwice | Knurów | ul. Gliwicka | 21.03.2018 |  |
| W66 | Gliwice | Pilchowice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W67 | Gliwice | Pilchowice | ul. Smolnicka / Gliwicka | 21.03.2018 |  |
| W68 | Gliwice | Sośnicowice | DW408 | 21.03.2018 |  |
| W69 | Gliwice | Sośnicowice | A4 | 21.03.2018 |  |
| W70 | Imielin | Mysłowice | DW934 | 21.03.2018 |  |
| W72 | Imielin | Mysłowice | Zachęty | 21.03.2018 |  |
| W73 | Jaworzno | Sosnowiec | DK79 | 09.05.2018 |  |
| W74 | Jaworzno | Sosnowiec | ul. Krakowska | 21.03.2018 |  |
| W75 | Katowice | Mysłowice | ul. Wiosny Ludów / Bernarda Świerczyny | 21.03.2018 |  |
| W76 | Katowice | Mysłowice | DK79 | 09.05.2018 |  |
| W77 | Katowice | Mysłowice | ul. Oswobodzenia | 21.03.2018 |  |
| W78 | Katowice | Mysłowice | ul. Mysłowicka / Mikołowska | 21.03.2018 |  |
| W79 | Katowice | Mysłowice | A4 | 22.03.2018 |  |
| W80 | Katowice | Mysłowice | ul. Pawła Kołodzieja / 3 Maja | 21.03.2018 |  |
| W81 | Katowice | Mysłowice | ul. Beskidzka | 21.03.2018 |  |
| W83 | Katowice | Lędziny | S1 | 22.03.2018 |  |
| W84 | Katowice | Tychy | ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 21.03.2018 |  |
| W85 | Katowice | Tychy | ul. Beskidzka | 21.03.2018 |  |
| W86 | Katowice | Tychy | DK86 | 09.05.2018 |  |
| W87 | Katowice | Tychy | S1 | 22.03.2018 |  |
| W89 | Katowice | Sosnowiec | S86 | 09.05.2018 |  |
| W90 | Katowice | Sosnowiec | ul. Sosnowiecka / Jana III Sobieskiego | 21.03.2018 |  |
| W92 | Katowice | Sosnowiec | ul. Milowicka / Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 21.03.2018 |  |
| W93 | Katowice | Siemianowice Śląskie | ul. Strzelców Bytomskich / Mysłowicka | 21.03.2018 |  |
| W94 | Katowice | Siemianowice Śląskie | ul. Telewizyjna / Katowicka | 21.03.2018 |  |
| W100 | Lędziny | Mysłowice | S1 | 22.03.2018 |  |
| W95 | Lędziny | Chełm Śląski | ul. Goławiecka / Odrodzenia | 21.03.2018 |  |
| W96 | Lędziny | Chełm Śląski | ul. Błędów / Błędów | 21.03.2018 |  |
| W97 | Lędziny | Imielin | ul. Ułańska / Podmiejska | 21.03.2018 |  |
| W98 | Lędziny | Imielin | ul. Gwarków / Świętego Brata Alberta | 21.03.2018 |  |
| W99 | Lędziny | Mysłowice | S1 | 22.03.2018 |  |
| W101 | Mikołów | Katowice | DK81 | 18.04.2018 | Tak |
| W102 | Mikołów | Katowice | ul. Podleska / Generała Stefana Grota-Roweckiego | 21.03.2018 |  |
| W104 | Mikołów | Tychy | DK44 | 18.04.2018 | Tak |
| W105 | Mikołów | Wyry | DW928 | 21.03.2018 |  |
| W107 | Mikołów | Łaziska Górne | DK81 | 09.05.2018 |  |
| W108 | Mikołów | Łaziska Górne | ul. Konstytucji 3 Maja / Mikołowska | 21.03.2018 |  |
| W109 | Mysłowice | Jaworzno | ul. Zachęty | 21.03.2018 |  |
| W110 | Mysłowice | Jaworzno | ul. Nowochrzanowska / Wysoki Brzeg | 21.03.2018 |  |
| W111 | Mysłowice | Jaworzno | A4 | 09.05.2018 |  |
| W112 | Mysłowice | Jaworzno | S1 | 25.04.2018 |  |
| W113 | Mysłowice | Sosnowiec | ul. Nowosądecka / Ostrogórska | 21.03.2018 |  |
| W114 | Mysłowice | Sosnowiec | DK79 | 09.05.2018 |  |
| W115 | Mysłowice | Sosnowiec | S1 | 25.04.2018 |  |
| W117 | Ożarowice | Mierzęcice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W118 | Ożarowice | Mierzęcice | S1 / DW913 | 20.03.2018 |  |
| W119 | Ożarowice | Mierzęcice | ul. Leśna - Główna | 21.03.2018 |  |
| W120 | Piekary Śląskie | Bobrowniki | ul. Józefka / 27 Stycznia | 21.03.2018 |  |
| W121 | Piekary Śląskie | Bobrowniki | A1 | 20.03.2018 |  |
| W122 | Piekary Śląskie | Wojkowice | ul. Generała Jana Sadowskiego / Emilii Plater | 21.03.2018 |  |
| W123 | Piekary Śląskie | Siemianowice Śląskie | DK94 | 25.04.2018 |  |
| W124 | Pilchowice | Sośnicowice | DW921 | 21.03.2018 |  |
| W125 | Pilchowice | Sośnicowice | ul. Smolnicka / Leboszowska | 21.03.2018 |  |
| W126 | Pilchowice | Sośnicowice | ul. Wiejska | 21.03.2018 |  |
| W127 | Pilchowice | Knurów | ul. Karola Miarki / Aleja Piastów | 21.03.2018 |  |
| W128 | Pilchowice | Knurów | DW921 | 27.03.2018 |  |
| W129 | Psary | Mierzęcice | ul. Pocztowa / Czerwonego Zagłębia | 25.04.2018 |  |
| W130 | Pyskowice | Zbrosławice | DK94 | 25.04.2018 |  |
| W131 | Pyskowice | Zbrosławice | ul. Wyzwolenia | 21.03.2018 |  |
| W132 | Pyskowice | Gliwice | DK901 | 21.03.2018 |  |
| W136 | Ruda Śląska | Świętochłowice | DW902 | 10.05.2018 |  |
| W137 | Ruda Śląska | Świętochłowice | ul. Chorzowska / Wojska Polskiego | 21.03.2018 |  |
| W138 | Ruda Śląska | Świętochłowice | ul. Katowicka / Śląska | 21.03.2018 |  |
| W139 | Ruda Śląska | Świętochłowice | ul. Księdza Ludwoka Tunkla | 21.03.2018 |  |
| W140 | Ruda Śląska | Chorzów | A4 | 18.04.2018 | Tak |
| W141 | Ruda Śląska | Chorzów | ul. Gościnna / Gościnna | 21.03.2018 |  |
| W142 | Ruda Śląska | Katowice | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego / Panewnicka | 21.03.2018 |  |
| W143 | Ruda Śląska | Mikołów | ul. 1 Maja / Oświęcimska | 21.03.2018 |  |
| W144 | Rudziniec | Pyskowice | DK40 | 21.03.2018 |  |
| W146 | Rudziniec | Gliwice | DK88 | 25.04.2018 |  |
| W147 | Rudziniec | Gliwice | ul. Osiedleńcza / Kozielska | 21.03.2018 |  |
| W148 | Rudziniec | Sośnicowice | A4 | 21.03.2018 |  |
| W149 | Rudziniec | Sośnicowice | ul. Kościuszki / Wiejska | 21.03.2018 |  |
| W150 | Siemianowice Śląskie | Wojkowice | ul. Wiejska | 21.03.2018 |  |
| W151 | Siewierz | Mierzęcice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W152 | Siewierz | Mierzęcice | S1 | 20.03.2018 |  |
| W153 | Siewierz | Psary | DK86 | 25.04.2018 |  |
| W154 | Siewierz | Dąbrowa Górnicza | DK1 | 25.04.2018 |  |
| W155 | Siewierz | Dąbrowa Górnicza | ul. Trzebiesławicka / Trzebiesławicka | 21.03.2018 |  |
| W156 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | DK94 / DW910 | 27.03.2018 |  |
| W157 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | S1 | 21.03.2018 |  |
| W158 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Kazimierzowska / Kaziemierzowska | 21.03.2018 |  |
| W159 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Kościuszkowców / Sosnowiecka | 21.03.2018 |  |
| W161 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Bobrek / Szałasowizna | 21.03.2018 |  |
| W162 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Wopistów / Grabocińska | 21.03.2018 |  |
| W163 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Starocmentarna | 27.03.2018 |  |
| W164 | Sosnowiec | Będzin | DK94 / S86 | 20.03.2018 |  |
| W165 | Sosnowiec | Będzin | ul. Będzińska / Małobądzka | 21.03.2018 |  |
| W166 | Sosnowiec | Będzin | ul. Piotrkowska / Sielecka | 21.03.2018 |  |
| W167 | Sosnowiec | Będzin | ul. Sokolska / Zagórska | 21.03.2018 |  |
| W169 | Sosnowiec | Czeladź | ul. Saturnowska / Katowicka | 21.03.2018 |  |
| W170 | Sosnowiec | Czeladź | ul. Generała Stefana Grota Roweckiego / Nowopogońska | 21.03.2018 |  |
| W171 | Sosnowiec | Sławków | ul. Kolonia Wągródka / Groniec | 21.03.2018 |  |
| W172 | Świerklaniec | Piekary Śląskie | DW911 | 21.03.2018 |  |
| W173 | Świerklaniec | Piekary Śląskie | ul. Parkowa / Tarnogórska | 21.03.2018 |  |
| W174 | Świerklaniec | Ożarowice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W176 | Świętochłowice | Chorzów | ul. Chorzowska / 3 Maja | 18.04.2018 | Tak |
| W177 | Świętochłowice | Chorzów | DW902 | 18.04.2018 | Tak |
| W178 | Tarnowskie Góry | Bytom | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W179 | Tarnowskie Góry | Bytom | DK11 | 25.04.2018 |  |
| W180 | Tarnowskie Góry | Radzionków | ul. Radzionkowska / Józefa Knosały | 21.03.2018 |  |
| W182 | Tarnowskie Góry | Świerklaniec | DK78 | 18.04.2018 | Tak |
| W183 | Tychy | Kobiór | ul. Przelotowa | 21.03.2018 |  |
| W184 | Tychy | Kobiór | DK1 | 09.05.2018 |  |
| W187 | Tychy | Bojszowy | ul. Bieruńska | 21.03.2018 |  |
| W188 | Tychy | Bieruń | DK44 | 09.05.2018 |  |
| W189 | Tychy | Bieruń | ul. Lędzińska | 21.03.2018 |  |
| W190 | Tychy | Bieruń | ul. Oświęcimska / Oświęcimska | 21.03.2018 |  |
| W191 | Tychy | Lędziny | ul. Mysłowicka / Wygody | 21.03.2018 |  |
| W192 | Wojkowice | Będzin | ul. Ignacego Paderewskiego / Boleradz | 21.03.2018 |  |
| W193 | Wojkowice | Będzin | ul. Jana III Sobieskiego / Barlickiego | 21.03.2018 |  |
| W194 | Wojkowice | Psary | ul. Jana Długosza / 1 Maja | 21.03.2018 |  |
| W195 | Wojkowice | Bobrowniki | ul. Józefa Plaka / Tadeusza Kościuszki | 21.03.2018 |  |
| W196 | Wojkowice | Bobrowniki | ul. Piaski / Marii Dąbrowskiej | 21.03.2018 |  |
| W197 | Wyry | Łaziska Górne | ul. Łaziska / Wyrska | 21.03.2018 |  |
| W198 | Wyry | Łaziska Górne | ul. Wojciecha Drzymały / Gostyńska | 21.03.2018 |  |
| W199 | Wyry | Łaziska Górne | ul. Łuczników / 22 Lipca | 21.03.2018 |  |
| W200 | Wyry | Kobiór | DW928 | 21.03.2018 |  |
| W201 | Zabrze | Zbrosławice | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W202 | Zabrze | Zbrosławice | A1 | 20.03.2018 |  |
| W203 | Zabrze | Zbrosławice | DK78 | 27.03.2018 |  |
| W204 | Zabrze | Bytom | DK94 | 25.04.2018 |  |
| W205 | Zabrze | Bytom | DK88 | 25.04.2018 |  |
| W206 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Rogoźnicka / Łużycka | 21.03.2018 |  |
| W207 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Generała Władysława Sikorskiego / Bukowa | 21.03.2018 |  |
| W208 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Ignacego Paderewskiego | 21.03.2018 |  |
| W209 | Zabrze | Ruda Śląska | A4 | 20.03.2018 |  |
| W210 | Zabrze | Ruda Śląska | DW902 | 10.05.2018 |  |
| W211 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Trębacka / Szczęść Boże | 21.03.2018 |  |
| W212 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Jana III Sobieskiego | 21.03.2018 |  |
| W221 | Zabrze | Bytom | ul. Henryka Jordana / Rokitnicka | 21.03.2018 |  |
| W214 | Zbrosławice | Bytom | ul. Górnicka / Ptakowicka | 21.03.2018 |  |
| W215 | Zbrosławice | Bytom | DK78 | 25.04.2018 |  |
| W216 | Zbrosławice | Bytom | A1 | 20.03.2018 |  |
| W217 | Zbrosławice | Tarnowskie Góry | ul. Tarnogórska / Powstańców Warszawskich | 21.03.2018 |  |
| W218 | Zbrosławice | Tarnowskie Góry | ul. Laryszowska | 21.03.2018 |  |
| W219 | Zbrosławice | Tarnowskie Góry | ul. Wolności / Pyskowicka | 21.03.2018 |  |
| W220 | Zbrosławice | Tarnowskie Góry | ul. Reptowska / Wincentego Witosa | 21.03.2018 |  |

Napotkane problemy

Wszystkie punkty kordonu wewnętrznego zostały wykonane w terminie. Utrudniona była realizacja pomiarów w punkcie W111 ze względu na wielokrotne odmowy wydania zgody od firmy Stalexport na wykonanie badania.

Na terenie gminy Zabrze na Drogowej Trasie Średnicowej prowadzony jest remont drogi, który trwa od dnia 27 lutego 2018 i przewidywane zakończenie remontu jest na koniec lipca 2018. Ponieważ nie było możliwości wykonania badań w założonym terminie po zakończeniu prac remontowych, pomiar w punktach W210 oraz W58 wykonano pomimo utrudnień.

# Pomiary natężenia ruchu na węzłach drogowych na obszarze Strefy 0

Metodyka wykonania pomiarów

Do wykonania pomiarów w punktach kordonu zewnętrznego wyznaczono 116 węzłów i skrzyżowań.

Dla poszczególnych punktów mierzono natężenie ruchu we wszystkich kierunkach. Badanie wykonano 
z wykorzystaniem rejestratorów montowanych na słupach lub innych wspornikach w sąsiedztwie drogi.

Natężenie ruchu rejestrowano z podziałem na strukturę rodzajową pojazdów. Badanie prowadzono 
w godzinach 6:00 – 18:00. Pomiary prowadzono w interwałach 15-minutowych.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Punkty pomiarowe dla skrzyżowań w węzłów wyznaczono w miejscach takich jak:

- Węzły autostrad A1 i A4 – 26 punktów pomiarowych

- Węzły dróg ekspresowych S1 i S86 – 9 punktów pomiarowych

- Skrzyżowania wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej – 35 punktów pomiarowych

- Węzły dróg krajowych z drogami krajowymi lub wojewódzkimi – 42 punkty pomiarowe

- Skrzyżowania dróg wojewódzkich – 4 punkty pomiarowe

Liczbę punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 9. Zestawienie punktów pomiarowych na węzłach i skrzyżowaniach drogowych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba skrzyżowań |
| --- | --- |
| Bytomski | 17 |
| Gliwicki | 36 |
| Katowicki | 36 |
| Sosnowiecki | 15 |
| Tyski | 12 |

Szczegółowe lokalizacje punktów pomiarowych w Strefie 0 oraz w poszczególnych podregionach przedstawiono na poniższych rysunkach.

Rysunek 20. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Strefie 0.

Rysunek 21. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Podregionie Bytomskim.

Rysunek 22. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Podregionie Gliwickim.

Rysunek 23. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Podregionie Katowickim.

Rysunek 24. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Podregionie Sosnowieckim.

Rysunek 25. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Podregionie Tyskim.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiary na skrzyżowaniach i węzłach drogowych wykonano w terminie od 20.03.2018 do 24.05.2018.

Pomiary natężenia ruchu w punktach kordonowych wewnętrznych pierwotnej Strefy 0 (28 gmin), wykonano zgodnie z założeniami zawartymi w OPZ (w okresie 2 miesięcy), natomiast pomiary natężenia ruchu 
w zidentyfikowanych przez wykonawcę ST SC WSL dodatkowych punktach kordonowych wewnętrznych na powiększonym obszarze Strefy 0 (tj. w dodatkowych 14 gminach), wykonano w terminach wykraczających poza założone 2 miesiące, jednakże uwzględniających wytyczne zawarte w „Ekspertyzie w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w metodologii na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Szczegółowe terminy pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 10. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu na poszczególnych węzłach 
i skrzyżowaniach.

| Numer punktu | Gmina | Typ drogi | Węzeł z A1 | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DK86.2 | Będzin | Krajowa | z DW913 | 27.03.2018 |
| DK86.3 | Będzin | Krajowa | z DK94 i DW910 | 27.03.2018 |
| DK44.9 | Bieruń | Krajowa | z DW931 | 27.03.2018 |
| DK44.10 | Bieruń | Krajowa | z DW934 | 27.03.2018 |
| A1.3 | Bytom | Autostrada | z DK11 | 20.03.2018 |
| DK11.4 | Bytom | Krajowa | z DK94 | 21.03.2018 |
| DK79.1 | Bytom | Krajowa | z DK94 | 27.03.2018 |
| DK79.2 | Bytom | Krajowa | z DW911 | 27.03.2018 |
| DK88.7 | Bytom | Krajowa | z DK94 | 27.03.2018 |
| DK94.6 | Bytom | Krajowa | z DW925 | 10.04.2018 |
| DK94.8 | Bytom | Krajowa | z DW911 | 27.03.2018 |
| DW780.1 | Chełm Śląski | Wojewódzka | Kopciowice z DW934 | 22.03.2018 |
| A4.8 | Chorzów | Autostrada | Chorzów Batory (z ul. Batorego) | 21.03.2018 |
| DW902.21 | Chorzów | DTŚ | z ul. Dąbrowskiego | 10.05.2018 |
| DW902.22 | Chorzów | DTŚ | z Al. Bojowników o Wolność i Demokrację | 27.03.2018 |
| DW902.23 | Chorzów | DTŚ | Wjazd w okolicach Castoramy i od strony ul. Trzynieckiej | 27.03.2018 |
| S1.4 | Dąbrowa Górnicza | Ekspresowa | z DW796 | 21.03.2018 |
| S1.5 | Dąbrowa Górnicza | Ekspresowa | z DK94 | 21.03.2018 |
| DK94.11 | Dąbrowa Górnicza | Krajowa | z DW910 | 27.03.2018 |
| DK94.13 | Dąbrowa Górnicza | Krajowa | z DW790 | 21.03.2018 |
| DK44.2 | Gierałtowice | Krajowa | Przyszowice - skrzyżowanie z DW921 | 27.03.2018 |
| A1.6 | Gliwice | Autostrada | Gliwice Wschód (z DK88) | 20.03.2018 |
| A1.7 | Gliwice | Autostrada | Gliwice Sośnica (z DW902, DK44 i A4) | 20.03.2018 |
| A4.3 | Gliwice | Autostrada | Ostropa (z DW408) | 21.03.2018 |
| A4.4 | Gliwice | Autostrada | Żernica / Bojków Dolny (z DK78) | 20.03.2018 |
| DW902.1 | Gliwice | DTŚ | z DK88 i ul. Portową | 09.05.2018 |
| DW902.2 | Gliwice | DTŚ | z DK78 | 09.05.2018 |
| DW902.3 | Gliwice | DTŚ | z ul. Henryka Sienkiewicza | 09.05.2018 |
| DW902.34 | Gliwice | DTŚ | z DW901 | 09.05.2018 |
| DW902.4 | Gliwice | DTŚ | z ul. Stanisława Konarskiego | 09.05.2018 |
| DW902.5 | Gliwice | DTŚ | z ul. Jagiellońską/Franciszkańską i ul. Wincentego Pola/Robotniczą | 09.05.2018 |
| DW902.6 | Gliwice | DTŚ | z ul. Franciszkańską | 09.05.2018 |
| DW902.7 | Gliwice | DTŚ | z ul. Robotniczą/Baildona | 09.05.2018 |
| DW902.8 | Gliwice | DTŚ | z Królewskiej Tamy | 09.05.2018 |
| DW902.9 | Gliwice | DTŚ | z ul. Kujawską | 09.05.2018 |
| DK78.11 | Gliwice | Krajowa | z DK88 | 27.03.2018 |
| DK78.12 | Gliwice | Krajowa | z DW901 | 27.03.2018 |
| DK78.14 | Gliwice | Krajowa | z DW901 | 27.03.2018 |
| DK78.15 | Gliwice | Krajowa | z DW408 | 27.03.2018 |
| A4.18 | Jaworzno | Autostrada | Jeleń (z DW903) | 09.05.2018 |
| A4.19 | Jaworzno | Autostrada | Byczyna (z DK79) | 09.05.2018 |
| DK79.7 | Jaworzno | Krajowa | z DW903 | 27.03.2018 |
| A4.9 | Katowice | Autostrada | zjazd z ul. Kochłowickiej (między Batorego, a Mikołowską) | 21.03.2018 |
| A4.10 | Katowice | Autostrada | Mikołowska (z ul. Mikołowską) | 21.03.2018 |
| A4.11 | Katowice | Autostrada | Francuska (z ul. Francuską) | 21.03.2018 |
| A4.12 | Katowice | Autostrada | Murckowska (z ul. Ofiar Katynia) | 22.03.2018 |
| A4.13 | Katowice | Autostrada | wjazd w okolicach ul. Pułaskiego | 22.03.2018 |
| A4.14 | Katowice | Autostrada | południowo-zachodni zjazd z DK86 | 22.03.2018 |
| A4.15 | Katowice | Autostrada | Murckowska (wjazd w okolicach Górniczego Dorobku) | 22.03.2018 |
| DW902.24 | Katowice | DTŚ | z ul. Gałeczki, Gliwicką i Waxmana | 27.03.2018 |
| DW902.25 | Katowice | DTŚ | z ul. Jana Pawła II | 27.03.2018 |
| DW902.26 | Katowice | DTŚ | z ul. Bracką | 10.05.2018 |
| DW902.27 | Katowice | DTŚ | z ul. Baildona (zaczyna się wspólny przebieg z DK79) | 10.05.2018 |
| DW902.35 | Katowice | DTŚ | z ul. Ściegiennego | 10.05.2018 |
| DW902.28 | Katowice | DTŚ | z ul. Chorzowską | 10.05.2018 |
| DW902.29 | Katowice | DTŚ | z ul. Jerzego Dudy-Gracza, Dobrowolskiego i Al. Roździeńskiego | 10.05.2018 |
| DW902.30 | Katowice | DTŚ | z DK86 i rondem Ofiar Miednoje | 10.05.2018 |
| DW902.31 | Katowice | DTŚ | z ul. Braci Stawowych | 09.05.2018 |
| DW902.32 | Katowice | DTŚ | z ul. 1 Maja | 09.05.2018 |
| DW902.36 | Katowice | DTŚ | z ul. Magazynową | 09.05.2018 |
| DW902.33 | Katowice | DTŚ | z ul. Lwowską | 09.05.2018 |
| DK81.1 | Katowice | Krajowa | zjazd z DK86 | 27.03.2018 |
| A1.8 | Knurów | Autostrada | zjazd do ul. Dworcowej (z DW921) | 20.03.2018 |
| DW921.4 | Knurów | Wojewódzka | z DW924 | 27.03.2018 |
| DK1.6 | Kobiór | Krajowa | z DW928 | 22.03.2018 |
| S1.2 | Mierzęcice | Ekspresowa | z DW913 i DK78 | 20.03.2018 |
| DK44.3 | Mikołów | Krajowa | skrzyżowanie z DW925 | 27.03.2018 |
| DK44.4 | Mikołów | Krajowa | skrzyżowanie z DW927 | 27.03.2018 |
| DK44.5 | Mikołów | Krajowa | z DK81 | 27.03.2018 |
| DK44.6 | Mikołów | Krajowa | z DK81 | 27.03.2018 |
| DK44.7 | Mikołów | Krajowa | z DW928 | 27.03.2018 |
| DW925.1 | Mikołów | Wojewódzka | DW927 | 23.05.2018 |
| A4.16 | Mysłowice | Autostrada | Mysłowice (z ul. Obrzeżną Zachodnią) | 09.05.2018 |
| A4.17 | Mysłowice | Autostrada | Brzęczkowice (z S1) | 09.05.2018 |
| S1.8 | Mysłowice | Ekspresowa | "Brzezinka" z DW934 | 22.03.2018 |
| S1.9 | Mysłowice | Ekspresowa | z DW934 | 22.03.2018 |
| DK79.5 | Mysłowice | Krajowa | z DW934 | 09.05.2018 |
| A1.1 | Ożarowice | Autostrada | z S1 w miejscowości Celiny | 20.03.2018 |
| DK78.19 | Ożarowice | Krajowa | z DW913 | 25.04.2018 |
| A1.2 | Piekary Śląskie | Autostrada | Piekary Śląskie Szarlej (z DW911 - z al. Jana Pawła II) | 20.03.2018 |
| DK78.17 | Pilchowice | Krajowa | ok. wsi Kuźnia Nieborowska - z DW921 | 27.03.2018 |
| DK40.1 | Pyskowice | Krajowa | z DK94 | 24.05.2018 |
| DK94.1 | Pyskowice | Krajowa | z DW901 | 24.05.2018 |
| DK94.3 | Pyskowice | Krajowa | z DW901 | 25.04.2018 |
| A4.6 | Ruda Śląska | Autostrada | Ruda Śląska Wspólna (z ul. Chudowską) | 20.03.2018 |
| A4.7 | Ruda Śląska | Autostrada | Ruda Śląska Wirek (z DW 925 - ul. 1 Maja) | 21.03.2018 |
| DW902.16 | Ruda Śląska | DTŚ | z DW925 | 10.05.2018 |
| DW902.17 | Ruda Śląska | DTŚ | z ul. Niedurnego - rondo przy DW925 | 10.05.2018 |
| A4.1 | Rudziniec | Autostrada | Łany (z DK40) | 21.03.2018 |
| A4.2 | Rudziniec | Autostrada | Kleszczów (z DK88) | 21.03.2018 |
| DK40.2 | Rudziniec | Krajowa | z DW907 | 25.04.2018 |
| S1.3 | Siewierz | Ekspresowa | "Podwarpie" - węzeł z DK1 i DK86 | 20.03.2018 |
| DK1.1 | Siewierz | Krajowa | z DK78 | 20.03.2018 |
| DK78.1 | Siewierz | Krajowa | z DW793 | 25.04.2018 |
| S1.6 | Sosnowiec | Ekspresowa | z DK79 | 25.04.2018 |
| S86.1 | Sosnowiec | Ekspresowa | z DK86 | 20.03.2018 |
| DW408.3 | Sośnicowice | Wojewódzka | z DW919 | 25.04.2018 |
| DK78.4 | Świerklaniec | Krajowa | z DW912 | 25.04.2018 |
| DK78.18 | Świerklaniec | Krajowa | z DW911 | 25.04.2018 |
| DW902.18 | Świętochłowice | DTŚ | Dojazd z ul. Morcinka | 10.05.2018 |
| DW902.19 | Świętochłowice | DTŚ | z ul. Bytomską | 10.05.2018 |
| DW902.20 | Świętochłowice | DTŚ | z ul. Nomiarki i Żołnierską | 10.05.2018 |
| DK11.1 | Tarnowskie Góry | Krajowa | z DK78 | 21.03.2018 |
| DK11.2 | Tarnowskie Góry | Krajowa | z DK78 | 21.03.2018 |
| DK78.5 | Tarnowskie Góry | Krajowa | z DW908 | 18.04.2018 |
| S1.10 | Tychy | Ekspresowa | z DK1 i DK86 | 22.03.2018 |
| DK1.5 | Tychy | Krajowa | z DK44 | 22.03.2018 |
| A1.4 | Zabrze | Autostrada | Zabrze Północ (z DK78 i DK94) | 20.03.2018 |
| DW902.11 | Zabrze | DTŚ | Dojazd do ul. Generała Władysława Sikorskiego/Roosevelta | 10.05.2018 |
| DW902.12 | Zabrze | DTŚ | z Rondem Sybiraków | 10.05.2018 |
| DW902.13 | Zabrze | DTŚ | z ul. Rymera | 10.05.2018 |
| DW902.14 | Zabrze | DTŚ | z ul. Piotra Skargi | 10.05.2018 |
| DW902.15 | Zabrze | DTŚ | z ul. Wolności | 10.05.2018 |
| DK88.6 | Zabrze | Krajowa | z DW921 | 27.03.2018 |
| A1.5 | Zbrosławice | Autostrada | Zabrze Zachód (z DK78) | 20.03.2018 |
| DK78.8 | Zbrosławice | Krajowa | z DK94 | 27.03.2018 |

Napotkane problemy

Wszystkie punkty na wyznaczonych skrzyżowaniach i węzłach zostały wykonane w terminie. Utrudniona była realizacja pomiarów w punktach A4.16, A4.17, A4.18, A4.19 ze względu trudności z uzyskaniem pozwolenia na pomiar w punktach na drogach będących pod zarządem Stalexport Autostrady S.A.

Ze względu na brak możliwości zamontowania kamer w pobliżu skrzyżowania, pomiar w punkcie DW925.1 
w Mikołowie został wykonany przez obserwatorów. W punkcie tym wzdłuż dróg na skrzyżowaniu zlokalizowane są posesje prywatne otoczone ogrodzeniami.

Na terenie gminy Zabrze na Drogowej Trasie Średnicowej prowadzony jest remont drogi, który trwa od dnia 27 lutego 2018 i przewidywane zakończenie remontu jest na koniec lipca 2018. Ponieważ nie było możliwości wykonania badań w założonym terminie po zakończeniu prac remontowych, pomiar wykonano pomimo utrudnień. Ruch na drodze był utrudniony, ale możliwy ze względu na tymczasową organizację ruchu. Opisane utrudnienia dotyczą punktów DW902.11, DW902.12, DW902.13, DW902.14, DW902.15.

Ze względu na zdemontowanie kamer przez służby miejskie, konieczne było powtórzenie pomiarów 
w punktach 902.29, 902.28 oraz DK79.5.

# Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego 
w punktach kordonowych wewnętrznych drogowych

Metodyka wykonania pomiarów

Pomiar napełnień środków drogowego transportu zbiorowego, które przejeżdżają przez punkt kordonu wewnętrznego polegał na określeniu, ile osób przekracza granicę między Strefami gmin Strefy 0.

Wyniki zapisywane były na papierowym formularzu, którego wzór został przedstawiony w raporcie dotyczącym przygotowania pomiarów.

Badanie odbywało się na zewnątrz pojazdów. Jeżeli wszystkie linie autobusowe i/lub tramwajowe zatrzymywały się na jednym przystanku, ankieterzy dokonywali pomiaru w obrębie zatoczek autobusowych lub peronów tramwajowych podczas postoju. W przypadku, gdy pojazdy poszczególnych linii/przewoźników zatrzymywały się na różnych przystankach położonych przy kordonie, pomiar odbywał się na odcinku między przystankami, w trakcie przejazdu autobusu/tramwaju.

Badanie przeprowadzone zostało we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 6:00-18:00.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Rozmieszczenie punktów kordonu wewnętrznego, przez które przejeżdżają środki drogowego transportu zbiorowego, przedstawione jest w poniższym zestawieniu oraz na mapach Strefy 0 i podregionów.

Tabela 11. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach wewenętrznych drogowych 
w poszczególnych podregionach

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów kordonu wewnętrznego - pomiar napełnienia transportu zbiorowego, drogowego |
| --- | --- |
| Bytomski | 32 |
| Gliwicki | 29 |
| Katowicki | 38 |
| Sosnowiecki | 42 |
| Tyski | 27 |

Uwaga: punkty zlokalizowane na granicach podregionów zliczane były osobno dla każdego z podregionów, 
stąd suma punktów przekracza ogólna liczbę punktów pomiarowych.

Rysunek 26. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0.

Rysunek 27. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Bytomskim.

Rysunek 28. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Gliwickim.

Rysunek 29. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Katowickim.

Rysunek 30. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Sosnowieckim.

Rysunek 31. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Tyskim.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiar napełnień w środkach transportu zbiorowego na kordonie wewnętrznym wykonano w okresie od 24.04.2018 do 06.06.2018. Szczegółowe terminy pomiarów znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 12. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów drogowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu wewnętrznego.

| Numer punktu | Gmina I w Strefie 0 | Gmina II w Strefie 0 | Numer drogi / Nazwa ulicy | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | Będzin | Dąbrowa Górnicza | DW910 | 16.05.2018 |
| W1 | Będzin | Psary | DW913 | 06.06.2018 |
| W4 | Będzin | Dąbrowa Górnicza | ul. Robotnicza / Robotnicza | 26.04.2018 |
| W3 | Będzin | Psary | ul. Wojska Polskiego / Grodziecka | 17.05.2018 |
| W7 | Bieruń | Chełm Śląski | DW934 | 10.05.2018 |
| W9 | Bieruń | Lędziny | ul. Kolonia Leśna | 26.04.2018 |
| W18 | Bobrowniki | Ożarowice | DK78 | 29.05.2018 |
| W11 | Bobrowniki | Psary | DW913 | 15.05.2018 |
| W19 | Bobrowniki | Ożarowice | DW913 | 24.05.2018 |
| W16 | Bobrowniki | Ożarowice | Dworcowa | 23.05.2018 |
| W14 | Bobrowniki | Ożarowice | ul. Henryka Sienkiewicza / Bolesława Chrobrego | 29.05.2018 |
| W13 | Bobrowniki | Mierzęcice | ul. Henryka Sienkiewicza / Generała Aleksandra Zawadzkiego | 23.05.2018 |
| W10 | Bobrowniki | Psary | ul. Sienkiewicza | 29.05.2018 |
| W21 | Bojszowy | Bieruń | DW931 | 29.05.2018 |
| W22 | Bojszowy | Bieruń | ul. Skromna / Krupnicza | 29.05.2018 |
| W186 | Bojszowy | Bieruń | ul. Świerczyniecka / Barwna | 29.05.2018 |
| W27 | Bytom | Chorzów | DK79 | 22.05.2018 |
| W26 | Bytom | Piekary Śląskie | DK94 | 23.05.2018 |
| W31 | Bytom | Ruda Śląska | DW925 | 17.05.2018 |
| W30 | Bytom | Ruda Śląska | ul. Stara Cynkownia / Piastowska | 22.05.2018 |
| W29 | Bytom | Świętochłowice | ul. Świętochłowicka / Bytomska | 22.05.2018 |
| W33 | Chełm Śląski | Imielin | DW934 | 25.04.2018 |
| W35 | Chorzów | Katowice | DK79 | 23.05.2018 |
| W34 | Chorzów | Katowice | DW902 | 17.05.2018 |
| W39 | Chorzów | Siemianowice Śląskie | ul. Miachałkowicka / Maciejkowice | 30.05.2018 |
| W37 | Chorzów | Katowice / Siemianowice Śląskie | ul. Wróblewskiego (Siemianowice Śląskie), ul. Bytkowska i Telewizyjna (Katowice), ul. Siemianowicka (Chorzów) | 26.04.2018 |
| W40 | Czeladź | Siemianowice Śląskie | DK94 | 05.06.2018 |
| W43 | Czeladź | Będzin | DK94 | 17.05.2018 |
| W42 | Czeladź | Będzin | ul. Grodziecka / Czesława Miłosza | 15.05.2018 |
| W41 | Czeladź | Będzin | ul. Wojkowicka / Boleradz | 17.05.2018 |
| W51 | Gierałtowice | Mikołów | DK44 | 22.05.2018 |
| W47 | Gierałtowice | Knurów | DW921 | 22.05.2018 |
| W49 | Gierałtowice | Zabrze | DW921 | 23.05.2018 |
| W61 | Gliwice | Gierałtowice | Bojkowska | 23.05.2018 |
| W57 | Gliwice | Zabrze | Chorzowska / Wolności | 17.05.2018 |
| W60 | Gliwice | Gierałtowice | DK44 | 22.05.2018 |
| W66 | Gliwice | Pilchowice | DK78 | 22.05.2018 |
| W54 | Gliwice | Zbrosławice | DK78 | 23.05.2018 |
| W55 | Gliwice | Zabrze | DK88 | 17.05.2018 |
| W68 | Gliwice | Sośnicowice | DW408 | 24.05.2018 |
| W64 | Gliwice | Knurów | ul. Knurowska / 1 Maja | 17.05.2018 |
| W67 | Gliwice | Pilchowice | ul. Smolnicka / Gliwicka | 23.05.2018 |
| W56 | Gliwice | Zabrze | ul. Władysława Sikorskiego / Franklina Roosevelta | 16.05.2018 |
| W70 | Imielin | Mysłowice | DW934 | 15.05.2018 |
| W72 | Imielin | Mysłowice | ul. Zachęty | 10.05.2018 |
| W73 | Jaworzno | Sosnowiec | DK79 | 16.05.2018 |
| W74 | Jaworzno | Sosnowiec | ul. Krakowska | 16.05.2018 |
| W81 | Katowice | Mysłowice | Beskidzka | 24.05.2018 |
| W76 | Katowice | Mysłowice | DK79 | 24.05.2018 |
| W86 | Katowice | Tychy | DK86 | 24.04.2018 |
| W92 | Katowice | Sosnowiec | ul. Milowicka / Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 24.05.2018 |
| W80 | Katowice | Mysłowice | ul. Pawła Kołodzieja / 3 Maja | 24.04.2018 |
| W90 | Katowice | Sosnowiec | ul. Sosnowiecka / Jana III Sobieskiego | 23.05.2018 |
| W93 | Katowice | Siemianowice Śląskie | ul. Strzelców Bytomskich / Mysłowicka | 25.04.2018 |
| W84 | Katowice | Tychy | ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 24.04.2018 |
| W94 | Katowice | Siemianowice Śląskie | ul. Telewizyjna / Katowicka | 29.05.2018 |
| W75 | Katowice | Mysłowice | ul. Wiosny Ludów / Bernarda Świerczyny | 26.04.2018 |
| W89 | Katowice | Sosnowiec | S86 | 15.05.2018 |
| W95 | Lędziny | Chełm Śląski | ul. Goławiecka / Odrodzenia | 26.04.2018 |
| W98 | Lędziny | Imielin | ul. Gwarków / Świętego Brata Alberta | 25.04.2018 |
| W104 | Mikołów | Tychy | DK44 | 22.05.2018 |
| W101 | Mikołów | Katowice | DK81 | 26.04.2018 |
| W107 | Mikołów | Łaziska Górne | DK81 | 22.05.2018 |
| W105 | Mikołów | Wyry | DW928 | 24.05.2018 |
| W108 | Mikołów | Łaziska Górne | ul. Konstytucji 3 Maja / Mikołowska | 24.05.2018 |
| W102 | Mikołów | Katowice | ul. Podleska / Generała Stefana Grota-Roweckiego | 25.04.2018 |
| W114 | Mysłowice | Sosnowiec | DK79 | 24.05.2018 |
| W110 | Mysłowice | Jaworzno | ul. Nowochrzanowska / Wysoki Brzeg | 23.05.2018 |
| W113 | Mysłowice | Sosnowiec | ul. Nowosądecka / Ostrogórska | 24.04.2018 |
| W117 | Ożarowice | Mierzęcice | DK78 | 22.05.2018 |
| W119 | Ożarowice | Mierzęcice | ul. Leśna - Główna | 16.05.2018 |
| W123 | Piekary Śląskie | Siemianowice Śląskie | DK94 | 29.05.2018 |
| W122 | Piekary Śląskie | Wojkowice | ul. Generała Jana Sadowskiego / Emilii Plater | 24.05.2018 |
| W120 | Piekary Śląskie | Bobrowniki | ul. Józefka / 27 Stycznia | 24.04.2018 |
| W124 | Pilchowice | Sośnicowice | DW921 | 10.05.2018 |
| W128 | Pilchowice | Knurów | DW921 | 10.05.2018 |
| W127 | Pilchowice | Knurów | ul. Karola Miarki / Aleja Piastów | 22.05.2018 |
| W132 | Pyskowice | Gliwice | DK901 | 24.05.2018 |
| W130 | Pyskowice | Zbrosławice | DK94 | 23.05.2018 |
| W131 | Pyskowice | Zbrosławice | ul. Wyzwolenia | 17.05.2018 |
| W143 | Ruda Śląska | Mikołów | 1 Maja / Oświęcimska | 24.05.2018 |
| W137 | Ruda Śląska | Świętochłowice | Chorzowska / Wojska Polskiego | 22.05.2018 |
| W138 | Ruda Śląska | Świętochłowice | ul. Katowicka / Śląska | 24.05.2018 |
| W139 | Ruda Śląska | Świętochłowice | ul. Księdza Ludwoka Tunkla | 23.05.2018 |
| W142 | Ruda Śląska | Katowice | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego / Panewnicka | 16.05.2018 |
| W149 | Rudziniec | Sośnicowice | ul. Kościuszki / Wiejska | 05.06.2018 |
| W147 | Rudziniec | Gliwice | ul. Osiedleńcza / Kozielska | 24.05.2018 |
| W151 | Siewierz | Mierzęcice | DK78 | 22.05.2018 |
| W153 | Siewierz | Psary | DK86 | 30.05.2018 |
| W165 | Sosnowiec | Będzin | Będzińska / Małobądzka | 16.05.2018 |
| W170 | Sosnowiec | Czeladź | Generała Stefana Grota Roweckiego / Nowopogońska | 10.05.2018 |
| W156 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | DK94 / DW910 | 17.05.2018 |
| W159 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Kościuszkowców / Sosnowiecka | 25.04.2018 |
| W166 | Sosnowiec | Będzin | ul. Piotrkowska / Sielecka | 16.05.2018 |
| W169 | Sosnowiec | Czeladź | ul. Saturnowska / Katowicka | 24.04.2018 |
| W167 | Sosnowiec | Będzin | ul. Sokolska / Zagórska | 16.05.2018 |
| W162 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | ul. Wopistów / Grabocińska | 26.04.2018 |
| W174 | Świerklaniec | Ożarowice | DK78 | 24.05.2018 |
| W172 | Świerklaniec | Piekary Śląskie | DW911 | 25.04.2018 |
| W173 | Świerklaniec | Piekary Śląskie | ul. Parkowa / Tarnogórska | 23.05.2018 |
| W176 | Świętochłowice | Chorzów | Chorzowska / 3 Maja | 22.05.2018 |
| W179 | Tarnowskie Góry | Bytom | DK11 | 24.04.2018 |
| W178 | Tarnowskie Góry | Bytom | DK78 | 25.04.2018 |
| W182 | Tarnowskie Góry | Świerklaniec | DK78 | 24.05.2018 |
| W180 | Tarnowskie Góry | Radzionków | ul. Radzionkowska / Józefa Knosały | 26.04.2018 |
| W187 | Tychy | Bojszowy | Bieruńska | 29.05.2018 |
| W188 | Tychy | Bieruń | DK44 | 10.05.2018 |
| W189 | Tychy | Bieruń | ul. Lędzińska | 10.05.2018 |
| W190 | Tychy | Bieruń | ul. Oświęcimska / Oświęcimska | 15.05.2018 |
| W183 | Tychy | Kobiór | ul. Przelotowa | 06.06.2018 |
| W192 | Wojkowice | Będzin | Ignacego Paderewskiego / Boleradz | 17.05.2018 |
| W194 | Wojkowice | Psary | ul. Jana Długosza / 1 Maja | 30.05.2018 |
| W193 | Wojkowice | Będzin | ul. Jana III Sobieskiego / Barlickiego | 15.05.2018 |
| W195 | Wojkowice | Bobrowniki | ul. Józefa Plaka / Tadeusza Kościuszki | 29.05.2018 |
| W196 | Wojkowice | Bobrowniki | ul. Piaski / Marii Dąbrowskiej | 10.05.2018 |
| W200 | Wyry | Kobiór | DW928 | 05.06.2018 |
| W197 | Wyry | Łaziska Górne | ul. Łaziska / Wyrska | 05.06.2018 |
| W201 | Zabrze | Zbrosławice | DK78 | 22.05.2018 |
| W203 | Zabrze | Zbrosławice | DK78 | 24.05.2018 |
| W204 | Zabrze | Bytom | DK94 | 26.04.2018 |
| W207 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Generała Władysława Sikorskiego / Bukowa | 22.05.2018 |
| W221 | Zabrze | Bytom | ul. Henryka Jordana / Rokitnicka | 24.05.2018 |
| W208 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Ignacego Paderewskiego | 23.05.2018 |
| W212 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Jana III Sobieskiego | 23.05.2018 |
| W211 | Zabrze | Ruda Śląska | ul. Trębacka / Szczęść Boże | 06.06.2018 |
| W215 | Zbrosławice | Bytom | DK78 | 23.05.2018 |
| W214 | Zbrosławice | Bytom | ul. Górnicka / Ptakowicka | 23.05.2018 |
| W217 | Zbrosławice | Tarnowskie Góry | ul. Tarnogórska / Powstańców Warszawskich | 25.04.2018 |
| W219 | Zbrosławice | Tarnowskie Góry | ul. Wolności / Pyskowicka | 23.05.2018 |

Napotkane problemy

W punkcie W30 wyznaczonym na granicy Rudy Śląskiej i Zabrza (przystanki Ruda Kuźnica Rudzka/ Ruda Sobieskiego/Biskupice Pętla) uruchomiono komunikację autobusową T-5 zastępującą linię tramwajową. Było to spowodowane remontem mostu na granicy miast. Po konsultacji z firmą BiT, przyjęto, że dane pochodzące z pomiaru w autobusie zastępczym jest tak samo istotne, jak dane, które byłyby uzyskane podczas liczenia pasażerów w tramwaju.

# Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego 
w punktach kordonowych zewnętrznych drogowych

Metodyka wykonania pomiarów

Pomiar napełnień środków drogowego transportu zbiorowego, które przejeżdżają przez punkt kordonu zewnętrznego polegał na określeniu, ile osób przekracza granicę między Strefami 0 i 1.

Wyniki zapisywane były na papierowym formularzu, którego wzór umieszczono w raporcie z Etapu 2b.

Liczenie podróżnych odbywało się na zewnątrz pojazdów. Jeżeli wszystkie linie autobusowe zatrzymywały się na jednym przystanku, ankieterzy dokonywali pomiaru w obrębie przystanków podczas postoju. 
W przypadku, gdy pojazdy poszczególnych linii/przewoźników zatrzymywały się na różnych przystankach położonych przy kordonie, pomiar odbywał się na odcinku między przystankami podczas przejazdu autobusu.

Badanie przeprowadzone zostało we wtorki, środy i czwartki, w godzinach 6:00-18:00.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Rozmieszczenie punktów kordonu zewnętrznego, przez które przejeżdżają środki drogowego transportu zbiorowego, przedstawione jest w poniższym zestawieniu oraz na mapach Strefy 0 i podregionów.

Tabela 13. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach zewenętrznych drogowych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów kordonu zewnętrznego - pomiar napełnienia transportu zbiorowego, drogowego |
| --- | --- |
| Bytomski | 7 |
| Gliwicki | 11 |
| Katowicki | 0 |
| Sosnowiecki | 11 |
| Tyski | 11 |

Uwaga: punkty zlokalizowane na granicach podregionów zliczane były osobno dla każdego z podregionów,
 stąd suma punktów przekracza ogólna liczbę punktów pomiarowych.

Rysunek 32. Lokalizacja punktów kordonu zewnętrznego drogowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiar napełnień w środkach transportu zbiorowego na kordonie wewnętrznym wykonano w okresie 
od 10.05.2018 do 07.06.2018. Szczegółowe terminy pomiarów znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 14. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów drogowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu zewnętrznego.

| Numer punktu | Gmina w Strefie 0 | Gmina w Strefie 1 | Numer drogi / Nazwa ulicy | Termin pomiaru | Ankietowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50021 | Bieruń | Oświęcim | DK44 | 05.06.2018 | Tak |
| 50019 | Bojszowy | Miedźna | ul. Kopalniana | 16.05.2018 | Tak |
| 50018 | Bojszowy | Pszczyna | ul. Żubrów | 06.06.2018 | Tak |
| 50022 | Chełm Śląski | Chełmek | DW780 | 22.05.2018 | Tak |
| 50032 | Dąbrowa Górnicza | Łazy | DW796 | 05.06.2018 | Tak |
| 50031 | Dąbrowa Górnicza | Łazy | DW790 | 06.06.2018 | Tak |
| 50010 | Gierałtowice | Ornontowice | ul. Dworcowa | 15.05.2018 | Tak |
| 50009 | Gierałtowice | Ornontowice | ul. Korfantego | 15.05.2018 | Tak |
| 50024 | Jaworzno | Chrzanów | DK79 | 07.06.2018 | Tak |
| 50026 | Jaworzno | Chrzanów | ul. Jesienna | 05.06.2018 | Tak |
| 50006 | Knurów | Czerwionka - Leszczyny | ul. Książenicka | 10.05.2018 | Tak |
| 50007 | Knurów | Czerwionka - Leszczyny | DW924 | 17.05.2018 | Tak |
| 50008 | Knurów | Czerwionka - Leszczyny | A1 | 29.05.2018 | Tak |
| 50064 | Kobiór | Pszczyna | DK1/DW928 | 15.05.2018 | Tak |
| 50017 | Kobiór | Pszczyna | DW928 | 15.05.2018 | Nie |
| 50013 | Łaziska Górne | Orzesze | ul. Brada | 16.05.2018 | Tak |
| 50014 | Łaziska Górne | Orzesze | DK81 | 23.05.2018 | Nie |
| 50068 | Łaziska Górne | Orzesze | ul. Cieszyńska | 23.05.2018 | Tak |
| 50011 | Mikołów | Ornontowice | ul. Dworcowa | 15.05.2018 | Tak |
| 50005 | Pilchowice | Rybnik | DK78 | 05.06.2018 | Tak |
| 50045 | Pyskowice | Toszek | DK94 | 29.05.2018 | Tak |
| 50044 | Pyskowice | Toszek | DW901 | 05.06.2018 | Tak |
| 50047 | Rudziniec | Toszek | DW907 | 07.06.2018 | Tak |
| 50046 | Rudziniec | Toszek | ul. Pniowska | 06.06.2018 | Tak |
| 50057 | Siewierz | Łazy | ul. Piaski | 06.06.2018 | Tak |
| 50034 | Siewierz | Myszków | DW793 | 06.06.2018 | Tak |
| 50033 | Siewierz | Poręba | DK78 | 29.05.2018 | Tak |
| 50028 | Sławków | Bolesław | DK94 | 06.06.2018 | Nie |
| 50069 | Sławków | Bolesław | Walcownia / Podlipie | 06.06.2018 | Nie |
| 50060 | Sławków | Bolesław | ul. Starowiejska | 06.06.2018 | Nie |
| 50070 | Sławków | Bukowno | ul. Walcownia | 06.06.2018 | Tak |
| 50067 | Sośnicowice | Kuźnia Raciborska | DW921 | 10.05.2018 | Tak |
| 50053 | Świerklaniec | Miasteczko Śląskie | DW912 | 16.05.2018 | Tak |
| 50054 | Świerklaniec | Miasteczko Śląskie | ul. Borowa | 16.05.2018 | Tak |
| 50038 | Tarnowskie Góry | Miasteczko Śląskie | DW908 | 29.05.2018 | Tak |
| 50039 | Tarnowskie Góry | Tworóg | DK11 | 22.05.2018 | Tak |
| 50015 | Wyry | Orzesze | ul. Rybnicka | 24.05.2018 | Tak |
| 50040 | Zbrosławice | Tworóg | ul. 1 Maja | 15.05.2018 | Tak |
| 50041 | Zbrosławice | Tworóg | ul. Pyskowicka | 23.05.2018 | Tak |
| 50042 | Zbrosławice | Tworóg | ul. Szkolna | 23.05.2018 | Tak |

Napotkane problemy

W trakcie przebiegu badania nie napotkano na problemy związane z jego realizacją.

# Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego 
w punktach kordonowych wewnętrznych kolejowych

Metodyka wykonania pomiarów

Pomiar liczby pasażerów przekraczających punkty kolejowego kordonu wewnętrznego przeprowadzany był wewnątrz pociągów Kolei Śląskich. Ankieterzy liczyli, ile osób znajduje się w pociągu w trakcie przekraczania granicy między gminami Strefy 0.

Wyniki zapisywane były przez obserwatora na papierowym formularzu, którego wzór znajduje się w raporcie z Etapu 2b.

Badanie napełnień odbywało się we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 6:00 do 18:00 we wszystkich pociągach Kolei Śląskich przejeżdżających przez granice miast/gmin wchodzących w skład Strefy 0.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Rozmieszczenie punktów kolejowego kordonu wewnętrznego przedstawione jest w poniższym zestawieniu oraz na mapach Strefy 0 i podregionów.

Tabela 15. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach wewenętrznych kolejowych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów kordonu wewnętrznego - pomiar napełnienia transportu zbiorowego - kolejowego |
| --- | --- |
| Bytomski | 4 |
| Gliwicki | 4 |
| Katowicki | 11 |
| Sosnowiecki | 6 |
| Tyski | 7 |

Uwaga: punkty zlokalizowane na granicach podregionów zliczane były osobno dla każdego z podregionów,
 stąd suma punktów przekracza ogólna liczbę punktów pomiarowych.

Rysunek 33. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0

Rysunek 34. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Bytomskim.

Rysunek 35. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Gliwickim.

Rysunek 36. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Katowickim.

Rysunek 37. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Sosnowieckim.

Rysunek 38. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Podregionie Tyskim.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiar napełnień w pociągach na kordonie wewnętrznym wykonano w okresie od 10.05.2018 do 24.05.2018. Szczegółowe terminy pomiarów znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 16. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów kolejowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu wewnętrznego.

| Numer punktu | Gmina I w Strefie 0 | Gmina II w Strefie 0 | Stacje przy granicy gmin Strefy 0 | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W6 | Będzin | Dąbrowa Górnicza | Będzin Ksawera - Dąbrowa Górnicza | 15.05.2018 |
| W8 | Bieruń | Chełm Śląski | Nowy Bieruń - Chełm Śląski | 17.05.2018 |
| W23 | Bytom | Radzionków | Bytom Północny - Radzionków Rojca | 15.05.2018 |
| W28 | Bytom | Chorzów | Bytom - Chorzów Stary | 15.05.2018 |
| W32 | Chełm Śląski | Imielin | Chełm Śląski - Imielin | 17.05.2018 |
| W38 | Chorzów | Katowice | Chorzów Batory - Katowice Załęże | 10.05.2018 |
| W45 | Dąbrowa Górnicza | Sławków | Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Sławków | nierealizowany* |
| W59 | Gliwice | Zabrze | Gliwice - Zabrze | 23.05.2018 |
| W71 | Imielin | Mysłowice | Imielin - Mysłowice Kosztowy | 17.05.2018 |
| W82 | Katowice | Mysłowice | Katowice Szopienice Południowe - Mysłowice | 10.05.2018 |
| W91 | Katowice | Sosnowiec | Katowice Szopienice Południowe - Sosnowiec Główny | 16.05.2018 |
| W88 | Katowice | Tychy | Katowice Podlesie - Tychy | 17.05.2018 |
| W103 | Mikołów | Katowice | Mikołów Jamna - Katowice Piotrowice | 24.05.2018 |
| W106 | Mikołów | Łaziska Górne | Łaziska Górne - Mikołów | 24.05.2018 |
| W116 | Mysłowice | Jaworzno | Mysłowice - Jaworzno Szczakowa | nierealizowany* |
| W133 | Pyskowice | Gliwice | Pyskowice - Gliwice Kuźnica | nierealizowany* |
| W134 | Radzionków | Świerklaniec | Radzionków - Nakło Śląskie | 15.05.2018 |
| W135 | Ruda Śląska | Świętochłowice | Ruda Chebzie - Świętochłowice | 23.05.2018 |
| W145 | Rudziniec | Gliwice | Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie | nierealizowany* |
| W168 | Sosnowiec | Będzin | Będzin - Sosnowiec Główny | 15.05.2018 |
| W160 | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza | Sosnowiec Kazimierz - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | nierealizowany* |
| W175 | Świętochłowice | Chorzów | Świętochłowice - Chorzów Batory | 23.05.2018 |
| W181 | Tarnowskie Góry | Świerklaniec | Tarnowskie Góry - Nakło Śląskie | 15.05.2018 |
| W185 | Tychy | Kobiór | Tychy Żwaków - Kobiór | 22.05.2018 |
| W213 | Zabrze | Ruda Śląska | Zabrze - Ruda Śląska | 23.05.2018 |

*powód niezrealizowania pomiaru opisany w rozdziale 8.4

Napotkane problemy

W związku z brakiem zgody spółki Przewozy Regionalne na wykonanie pomiaru napełnień pociągów Regio przekraczających granicę gmin Strefy 0 oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym, zrezygnowano z wykonania pomiaru w punktach:

- W6 – Będzin Ksawera – Dąbrowa Górnicza (tylko pociągi Katowice-Kielce)

- W45 – Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Sławków;

- W82 – Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice (tylko pociągi Katowice – Kraków Główny);

- W82 – Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice (tylko pociągi Katowice - Kielce i Katowice – Olkusz/Sędziszów)

- W116 – Mysłowice – Jaworzno Szczakowa;

- W133 – Gliwice Łabędy – Pyskowice;

- W145 – Gliwice Łabędy – Rzeczyce Śląskie;

- W160 – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Sosnowiec Kazimierz;

- W168 – Będzin – Sosnowiec Główny (tylko pociągi Katowice-Kielce).

Podjęto kilka prób kontaktu mailowego i telefonicznego ze spółką PR w celu uzyskania zgody na prowadzenie pomiarów. Początkowo spółka PR wyraziła zgodę na liczenie podróżnych wewnątrz pociągów, ale bez ankietowania. Ostateczna decyzja była jednak negatywna dla obu pomiarów.

Ponieważ konstrukcja składów nie pozwala na liczenie pasażerów poprzez obserwację na peronie, nie było możliwości przeprowadzenia pomiaru w inny sposób.

Biorąc pod uwagę, że kursy realizowane przez Przewozy Regionalne stanowią około 5% wszystkich kursów podlegających badaniom w Etapie 3b, wyłączenie ich z badania nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki analiz i efekt końcowy realizowanego studium.

# Pomiary napełnienia pojazdów transportu zbiorowego 
w punktach kordonowych zewnętrznych kolejowych

Metodyka wykonania pomiarów

Pomiar liczby pasażerów przekraczających punkty kolejowego kordonu zewnętrznego przeprowadzany był wewnątrz pociągów Kolei Śląskich. Ankieterzy liczyli, ile osób znajduje się w pociągu w trakcie przekraczania granicy między Strefą 0, a 1.

Wyniki odnotowywano na papierowym formularzu, którego wzór przedstawiony był w raporcie 
z przygotowywania pomiarów.

Badanie napełnień odbywało się we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 6:00 do 18:00 we wszystkich pociągach Kolei Śląskich przejeżdżających przez granice Strefy 0 i 1.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Rozmieszczenie punktów kolejowego kordonu zewnętrznego przedstawione jest w poniższym zestawieniu oraz na mapach Strefy 0 i podregionów.

Tabela 17. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach zewnętrznych kolejowych w poszczególnych podregionach.

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów kordonu zewnętrznego - pomiar napełnienia transportu zbiorowego - kolejowego |
| --- | --- |
| Bytomski | 1 |
| Gliwicki | 2 |
| Katowicki | 0 |
| Sosnowiecki | 3 |
| Tyski | 3 |

Rysunek 39. Lokalizacja punktów kordonu zewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiar napełnień w pociągach na kordonie zewnętrznym wykonano w okresie od 17.05.2018 do 07.06.2018. Szczegółowe terminy pomiarów, uwzględniające modyfikacje dopuszczone w ekspertyzie, o której mowa we Wprowadzeniu, znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 18. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów kolejowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu zewnętrznego

| Numer punktu | Gmina w Strefie 0 | Gmina w Strefie 1 | Stacje przy granicy Stref 0 i 1 | Ankietowanie | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50062 | Bieruń | Oświęcim | Nowy Bieruń - Oświęcim | Tak | 17.05.2018 |
| 50058 | Dąbrowa Górnicza | Łazy | Dąbrowa Górnicza Sikorka -Chruszczobród | Tak | 23.05.2018 (tylko Koleje Śląskie)* |
| 50061 | Jaworzno | Chrzanów | Jaworzno Ciężkowice - Balin | nie | nierealizowany* |
| 50063 | Kobiór | Pszczyna | Kobiór – Piasek | nie | 22.05.2018 |
| 50065 | Łaziska górne | Orzesze | Łaziska Górne Brada - Orzesze | tak | 24.05.2018 |
| 50051 | Pyskowice | Toszek | Pyskowice - Paczyna | nie | nierealizowany* |
| 50049 | Rudziniec | Kędzierzyn-Koźle | Rudziniec Gliwicki - Sławięcice | tak | nierealizowany* |
| 50059 | Sławków | Bukowno | Sławków - Bukowno Przymiarki | nie | nierealizowany* |
| 50052 | Tarnowskie Góry | Miasteczko Śląskie | Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie | tak | 24.05.2018 (tylko Koleje Śląskie)* |

*powód niezrealizowania pomiaru opisana w rozdziale 9.4

Napotkane problemy

W związku z brakiem zgody spółki Przewozy Regionalne na wykonanie pomiaru napełnień pociągów Regio przekraczających granicę między Strefą 0, a 1 oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym, zrezygnowano 
z wykonania pomiaru w punktach:

- 50051 – Pyskowice – Paczyna (wszystkie pociągi na trasie)

- 50059 – Sławków – Bukowno Przymiarki (wszystkie pociągi na trasie); dodatkowo trasa ta nie była rekomendowana przez UM Sosnowiec do prowadzenia badań ze względu na niską frekwencję podróżnych)

- 50061 – Jaworzno Ciężkowice – Balin (wszystkie pociągi na trasie); dodatkowo trasa ta nie była rekomendowana przez MZDiZ Jaworzno do prowadzenia badań z uwagi na trwające remonty 
i zmniejszona prędkość pociągów

- 50049 – Rudziniec – Sławięcice (wszystkie pociągi na trasie)

- 50052 – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (pomiarem nie objęte zostały pociągi Regio relacji Tarnowskie Góry – Wieluń Dąbrowa/Częstochowa)

- 50058 – Dąbrowa Górnicza Sikorka – Chruszczobród (pomiarem nie objęte zostały pociągi Regio relacji Katowice – Kielce)

Konstrukcja składów nie pozwala na liczenie pasażerów z peronu, w związku z czym nie było możliwości prowadzenia pomiaru.

Biorąc pod uwagę, że kursy realizowane przez Przewozy Regionalne stanowią około 5% wszystkich kursów podlegających badaniom w Etapie 3b, wyłączenie ich z badania nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki analiz i efekt końcowy realizowanego studium.

# Badanie ankietowe pasażerów publicznego transportu zbiorowego na kordonie Strefy 0

Metodyka wykonania pomiarów

Badanie ankietowe przeprowadzono z pasażerami autobusów i pociągów, które rozpoczynają lub kończą bieg w Strefie 1. Ankietowaniem objęto kursy, których relacja nie wykracza poza województwo śląskie z wyjątkiem połączeń do gmin Strefy 1 położonych w województwie opolskim i małopolskim.

Odpowiedzi respondentów zaznaczane były przez ankietera na papierowym kwestionariuszu, którego układ został umieszczony w raporcie z Etapu 2b.

Badanie prowadzone było we wtorki, środy i czwartki w godzinach szczytu porannego (06:00-10:00) 
i popołudniowego (14:00-18:00). W zależności od uzgodnień z organizatorem/przewoźnikiem, badanie prowadzone było z pasażerami wewnątrz pojazdów, w trakcie podróży lub na przystanku. Informacje na ten temat znajdują się w podrozdziale „10.4. Napotkane problemy”.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Rozmieszczenie punktów kordonu zewnętrznego, w którym przeprowadzono badania ankietowe 
z pasażerami przedstawione jest w poniższym zestawieniu oraz na mapach Strefy 0 i podregionów.

Tabela 19. Zestawienie punktów pomiarowych z badaniem ankietowym w poszczególnych podregionach

| Nazwa Podregionu | Liczba punktów pomiarowych - badanie ankietowe z pasażerami |
| --- | --- |
| Bytomski | 8 |
| Gliwicki | 12 |
| Katowicki | 0 |
| Sosnowiecki | 9 |
| Tyski | 11 |

Rysunek 40. Lokalizacja punktów kordonu zewnętrznego dla badania ankietowego w Strefie 0.

Harmonogram realizacji pomiarów

Ankietowanie pasażerów w autobusach i pociągach obsługujących połączenia rozpoczynające/kończące bieg w Strefie 1 wykonano w okresie od 10.05.2018 do 07.06.2018. Szczegółowe terminy pomiarów znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 20. Harmonogram wykonywania pomiarów ankietowych z pasażerami.

| Numer punktu | Typ kordonu | Gmina w Strefie 0 | Gmina w Strefie 1 | Termin badania | Przystanki/stacje przy granicy Stref 0 i 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50021 | drogowy | Bieruń | Oświęcim | 05.06.2018 | Oświęcim Oś. OCK (busy - tam zaczynają bieg) / Babice ul. Śląska (MZK Tychy)- Bieruń Zabrzeg |
| 50062 | kolejowy | Bieruń | Oświęcim | 17.05.2018 | Nowy Bieruń - Oświęcim |
| 50018 | drogowy | Bojszowy | Pszczyna | 06.06.2018 | Bojszowy Międzyrzecze Leśniczówka - Pszczyna Jankowice Leśniczówka |
| 50019 | drogowy | Bojszowy | Miedźna | 16.05.2018 | MZK Tychy: Bojszowy Międzyrzecze - Miedźna Wola Osiedle II AKTRANS: Wola Osiedle - Bojszowy Chrobok |
| 50022 | drogowy | Chełm Śląski | Chełmek | 22.05.2018 | Kopciowice - Chełmek |
| 50031 | drogowy | Dąbrowa Górnicza | Łazy | 06.06.2018 | Łęka Otaczarnia - Niwa Zagórzańska |
| 50032 | drogowy | Dąbrowa Górnicza | Łazy | 05.06.2018 | Tucznawa Remiza - Chruszczobród Dworzec PKP / Dworcowa |
| 50058 | kolejowy | Dąbrowa Górnicza | Łazy | 23.05.2018 | Dąbrowa Górnicza Sikorka - Chruszczobród |
| 50009 | drogowy | Gierałtowice | Ornontowice | 15.05.2018 | Gierałtowice Most - Ornontowice Granica |
| 50010 | drogowy | Gierałtowice | Ornontowice | 15.05.2018 | Chudów - Szyb - Ornontowice Chudowska |
| 50024 | drogowy | Jaworzno | Chrzanów | 07.06.2018 | Chrzanów Kąty Autostrada - Cezarówka Dolna Autostrada |
| 50026 | drogowy | Jaworzno | Chrzanów | 05.06.2018 | Koźmin - Chrzanów Balin Szkoła |
| 50006 | drogowy | Knurów | Czerwionka - Leszczyny | 10.05.2018 | Książenice - Las - Szczygłowice Aleja Piastów |
| 50007 | drogowy | Knurów | Czerwionka - Leszczyny | 17.05.2018 | Szczygłowice Kościół - Czuchów Granica |
| 50008 | drogowy | Knurów | Czerwionka - Leszczyny | 29.05.2018 | Przegędza Kościół - Katowice Andrzeja Dworzec |
| 50064 | drogowy | Kobiór | Pszczyna | 15.05.2018 | Kobiór, ul. Promnicka - Piasek - Restauracja |
| 50013 | drogowy | Łaziska Górne | Orzesze | 16.05.2018 | Brada Las - Orzesze II |
| 50065 | kolejowy | Łaziska Górne | Orzesze | 24.05.2018 | Łaziska Górne Brada - Orzesze |
| 50068 | drogowy | Łaziska Górne | Orzesze | 23.05.2018 | Orzesze Zawiść Skrzyżowanie - Łaziska Górne Huta I / Łaziska Górne Huta II |
| 50011 | drogowy | Mikołów | Ornontowice | 15.05.2018 | Ornontowice Polna - Mikołów Bujaków Dworcowa (MZK Tychy) |
| 50005 | drogowy | Pilchowice | Rybnik | 05.06.2018 | Wilcza Skrzyżowanie - Rybnik Północ Gliwicka Szpital (MK Travel, TRANS-BUS) Wilcza Skrzyżowanie - Rybnik Ochojec Centrum (Feniks V) |
| 50044 | drogowy | Pyskowice | Toszek | 05.06.2018 | Pyskowice Schenker - Pniów Skrzyżowanie |
| 50045 | drogowy | Pyskowice | Toszek | 29.05.2018 | Pyskowice Toszecka - Paczynka |
| 50046 | drogowy | Rudziniec | Toszek | 06.06.2018 | Bycina - Paczyna NŻ |
| 50047 | drogowy | Rudziniec | Toszek | 07.06.2018 | Słupsko NŻ - Boguszyce NŻ |
| 50049 | kolejowy | Rudziniec | Kędzierzyn-Koźle | 24.05.2018 | Rudziniec Gliwicki - Sławięcice |
| 50033 | drogowy | Siewierz | Poręba | 29.05.2018 | Poręba Krzemienda - Siewierz Szpital (ZKM Zawiercie), Poręba Dziechciarze - Siewierz Szpital (Mikro-Bus Katowice - Zawiercie) |
| 50034 | drogowy | Siewierz | Myszków | 06.06.2018 | Leśniaki Remiza - Smudzówka I |
| 50057 | drogowy | Siewierz | Łazy | 06.06.2018 | Gołuchowice Komorniki NŻ - Chruszczobród Las (linia 637) |
| 50070 | drogowy | Sławków | Bukowno | 06.06.2018 | KIKBUS: Sławków Walcownia - Bukowno Stare V* |
| 50067 | drogowy | Sośnicowice | Kuźnia Raciborska | 10.05.2018 | Stanica - Rudy, Biały Dwór |
| 50053 | drogowy | Świerklaniec | Miasteczko Śląskie | 16.05.2018 | Żyglin Kościół - Ostrożnica Droga do Brynicy |
| 50054 | drogowy | Świerklaniec | Miasteczko Śląskie | 16.05.2018 | Ostrożnica Droga do Brynicy nż - Brynica |
| 50038 | drogowy | Tarnowskie Góry | Miasteczko Śląskie | 29.05.2018 | Lasowice Zalew nż - Miasteczko Śląskie Rynek (Uni-Metal, MZKP Tarnowskie Góry), Lasowice - Miasteczko Śląskie Rynek (Trelek, PKS Częstochowa) |
| 50039 | drogowy | Tarnowskie Góry | Tworóg | 22.05.2018 | Strzybnica Osiedle - Boruszowice Hanusek |
| 50052 | kolejowy | Tarnowskie Góry | Miasteczko Śląskie | 24.05.2018 | Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie |
| 50015 | drogowy | Wyry | Orzesze | 24.05.2018 | Orzesze Mościska Skrzyżowanie - Wyry Gostyń Wroni Kąt (MZK) |
| 50040 | drogowy | Zbrosławice | Tworóg | 15.05.2018 | Miedary Ferma nż - Połomia Leśniczówka nż |
| 50041 | drogowy | Zbrosławice | Tworóg | 23.05.2018 | Jasiona - Połomia Skrzyżowanie nż |
| 50042 | drogowy | Zbrosławice | Tworóg | 23.05.2018 | Wojska Szkoła - Jasiona |

*powód niezrealizowania pomiaru opisana w rozdziale 10.4

Napotkane problemy

W związku z brakiem zgody spółki Przewozy Regionalne na wykonanie badań ankietowych wewnątrz pociągów Regio oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym, wywiady z pasażerami pociągów relacji 
Gliwice - Kędzierzyn-Koźle (w ramach kordonu 50049 Rudziniec Gliwicki – Sławięcice) będą prowadzone na peronach stacji Gliwice i Kędzierzyn-Koźle. Są to stacje w największym miejscowościach na trasie i generują największy ruch pasażerów. Takie podejście zminimalizowało negatywne skutki decyzji podjętej przez Przewozy Regionalne.

Ponadto, w rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy Bus Inter (Katowice – Rybnik), otrzymano informację, że nie ma możliwości prowadzenia ankiet w mikrobusach. Decyzja ta podyktowana była bezpieczeństwem pasażerów i technicznymi możliwościami przemieszczania się po pojeździe.

Przyjęto również, że w przypadku, kiedy pojazdy będą na tyle napełnione, że ankieter nie będzie miał możliwości wejścia do środka mikrobusu, wywiady z pasażerami zostaną przeprowadzone w innym terminie na przystankach. Założenie to przyjęto dla następujących kordonów i przewoźników:

- 50013 – kursy bezpłatnej komunikacji w Łaziskach Górnych (Łaziska Górne – Orzesze);

- 50019 – AKTRANS (Tychy – Wola);

- 50021 – mikrobusy relacji Tychy-Oświęcim;

- 50022 – PTS BUS (Tychy-Chełmek);

- 50038 – Trelek, Uni-Metal (Tarnowskie Góry – Kalety/Boronów);

- 50046 – GTV BUS (Gliwice-Rudziniec);

- 50047 – GTV BUS (Rudziniec-Toszek);

- 50064 – Usługi Transportowo-Przewozowe BOTRANS (Tychy-Pszczyna).

Oprócz odmów od przewoźników opisanych w raporcie z przygotowywania pomiarów, otrzymano odmowę od przewoźnika MK Travel (Gliwice-Rybnik), w związku z czym ankiety w punkcie kordonowym 50005 prowadzone były na przystankach przy granicy Stref 0 i 1.

W przypadku firmy KIKBUS realizującej przewóz osób mikrobusami na trasie Katowice-Bukowno, kierowcy zapytali pasażerów, czy są zainteresowani badaniem. Pracownik firmy przekazał informację, że podróżni nie są chętni do wzięcia udziału w badaniu, dlatego w ramach kordonu 50070, badanie pasażerów firmy KIKBUS zostało wykonane na przystankach krańcowych i pośrednich.

# Uzupełniające pomiary napełnień środków transportu zbiorowego

Metodyka wykonania pomiarów

Uzupełniający pomiar napełnień w środkach komunikacji miejskiej obejmował sieć połączeń autobusowych PKM Jaworzno z pominięciem linii nocnych i weekendowych.

Badanie odbywało się we wtorki, środy i czwartki w godzinach szczytu porannego (6:00-10:00) 
i popołudniowego (14:00-18:00).

Pomiar przeprowadzono wewnątrz autobusów. Polegał on na liczeniu pasażerów wsiadających 
i wysiadających na każdym przystanku, a także określeniu, ile osób znajdowało się w pojeździe.

Do pojazdów obsługujących kursy, które rozpoczynały bieg w okresach szczytowych, ankieterzy wsiadali na przystankach początkowych. W przypadku kursów, które rozpoczynały bieg przed szczytem, ankieterzy wsiadali na przystanku pośrednim, na którym pojazd zatrzymywał się w okolicach godziny 6:00 lub 14:00. Według analogicznych zasad ankieterzy kończyli pomiar.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Pomiar liczby osób wsiadających i wysiadających z autobusów PKM Jaworzno odbywał się w pojazdach poruszających się na terenie Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Katowic i gminy Chrzanów.

Harmonogram realizacji pomiarów

Pomiar napełnień w środkach transportu zbiorowego na kordonie wewnętrznym wykonano w okresie od 10.05.2018 do 30.05.2018. Szczegółowe terminy pomiarów znajdują się w poniższej tabeli.

Tabela 21. Harmonogram wykonywania pomiarów uzupełniających w autobusach PKM Jaworzno.

| Numer linii | Termin pomiaru |
| --- | --- |
| 370 | 10.04.2018 |
| 307 | 10.04.2018 |
| 304 | 10.04.2018 |
| 303 | 15.04.2018 |
| 319 | 15.04.2018 |
| 367 | 16.04.2018 |
| 350 | 16.04.2018 |
| Linia A | 16.04.2018 |
| 311 | 17.04.2018 |
| Linia E | 17.04.2018 |
| 368 | 17.04.2018 |
| 312 | 22.04.2018 |
| 321 | 22.04.2018 |
| 326 | 22.04.2018 |
| Linia J | 23.04.2018 |
| 369 | 23.04.2018 |
| 372 | 23.04.2018 |
| 314 | 24.04.2018 |
| 313 | 24.04.2018 |
| 302 | 24.04.2018 |
| 306 | 29.04.2018 |
| 328 | 29.04.2018 |
| Linia S | 29.04.2018 |
| 305 | 29.04.2018 |
| 373 | 29.04.2018 |

Napotkane problemy

W trakcie przebiegu badania nie napotkano na problemy związane z jego realizacją.

# Uzupełnienie badań ankietowych z etapu 1

W związku z nieosiągnęciem w etapie 1 zakładanej liczby wywiadów w badaniu kierowców na parkingach wielkopowierzchniowych (zadanie 3.3.) oraz podróżnych na przystankach regionalnych (zadanie 3.4.), w trakcie trwania etapu 2 wykonano pomiary uzupełniający dla tych zadań. Oba rodzaje badań prowadzone były we wtorek, środę i czwartek w godzinach 06:00-18:00.

Parkingi wielkopowierzchniowe

W poniższym zestawieniu zamieszczono informacje o terminach i lokalizacji uzupełniającego badania ankietowego na parkingach wielkopowierzchniowych.

Tabela 22. Harmonogram wykonywania uzupełniającego badania ankietowego na parkingach.

| Numer punktu | Gmina/Miasto | Lokalizacja | Liczba wywiadów | Termin badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P10 | Gliwice | ul. Jana Pawła II 14G | 162 | 18.05.2018 |
| P12 | Jaworzno | Grunwaldzka 82 43-600 Jaworzno | 272 | nierealizowany |
| P18 | Katowice | Nikiszowiec (skrzyżowanie ul. Gospodarczej i Szopienickiej) | 92 | 17.05.2018 |
| P2 | Bieruń | Skrzyżowanie ulic Licealnej Jerzego, Macieja, Rynek | 158 | 26.04.2018 |
| P20 | Knurów | ul. Witosa 4, 44-196 Knurów | 97 | 17.05.2018 |
| P21 | Łaziska Górne | ul. Św. Jana Pawła II, 43-170 Łaziska Górne | 58 | 18.05.2018 |
| P23 | Mysłowice | Pl. Wolności (2 parkingi przy Urzędzie Miasta jako 1) | 93 | 17.05.2018 |
| P24 | Mysłowice | ul. Kacza (ZUS) | 130 | 18.05.2018 |
| P28 | Ruda Śląska | Aquadrom ul. Kłodnicka 95-47-706 | 192 | 17.05.2018 |
| P29 | Siemianowice Śląskie | ul. Elizy Orzeszkowej 24, 41-100 Siemianowice Śląskie | 233 | 17.05.2018 |
| P33 | Tarnowskie Góry | Hala Sportowa i Park Wodny, ul. Obwodnica 8 | 180 | 24.04.2018 |
| P34 | Tarnowskie Góry | ul. Karłuszowiec 5 (przy Starostwie Powiatowym), 42-600 Tarnowskie Góry | 150 | 24.04.2018 |
| P35 | Tychy | al. Niepodległości 49, Tychy, przy Urzędzie Miasta Tychy | 137 | 19.04.2018 |
| P36 | Tychy | al. Piłsudskiego, Tychy | 182 | 19.04.2018 |
| P38 | Tychy | ul. Sikorskiego ("Parking Paprocany") | 266 | 19.04.2018 |
| P4 | Chorzów | Skrzyżowanie ulic Wolności i Pocztowej, parking pod estakadą | 142 | 24.04.2018 |
| P40 | Zabrze | Plac Warszawski | 363 | 19.04.2018 |
| P41 | Dąbrowa Górnicza | Urząd Miejski ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 185 | 24.04.2018 |
| P48 | Sosnowiec | Castorama; ul. Jana Długosza 82, 41-219 Sosnowiec | 175 | 24.04.2018 |
| P51 | Piekary Śląskie | Kaufland ul. Bytomska 41, 41-940 Piekary Śląskie | 197 | 18.05.2018 |
| P7 | Dąbrowa Górnicza | Kaufland, ul. Legionów Polskich 34, 41-600 Dąbrowa Górnicza | 112 | 24.04.2018 |

Ponieważ w miejscu parkingu w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej (punkt P12) rozpoczęto budowę parkingu podziemnego, nie było możliwości powtórzenia badania ankietowego w tym puncie.

Remont parkingu prowadzony był także na rynku w Chorzowie (punkt P4); ankietowanie prowadzone było na alternatywnym parkingu położonym przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Pocztowej.

Przystanki obsługujące komunikację regionalną i międzyregionalną

Poniższa tabela przedstawia zakres i harmonogram badań uzupełniających na przystankach regionalnych i międzyregionalnych.

Tabela 23. Harmonogram wykonywania uzupełniającego badania ankietowego na przystankach regionalnych.

| Numer punktu | Nazwa gminy | Przystanek/stacja | Liczba wywiadów | Termin badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3K | Będzin | Będzin | 23 | 25.04.2018 |
| 5K | Będzin | Będzin Ksawera | 28 | 25.04.2018 |
| 19K | Chorzów | Chorzów Stary | 15 | 25.04.2018 |
| 35K | Gliwice | Gliwice Łabędy | 20 | 25.04.2018 |
| 81K | Rudziniec | Rudziniec Gliwicki | 18 | 25.04.2018 |
| 82K | Rudziniec | Rzeczyce Śląskie | 14 | 25.04.2018 |
| 109A | Wyry | Wyry Urząd Gminy | 24 | 26.04.2018 |
| 11A | Bytom | Bytom Dworzec | 30 | 24.04.2018* |
| 23A | Dąbrowa Górnicza | Tworzeń Huta Katowice | 30 | 26.04.2018 |
| 34K | Gliwice | Gliwice Kuźnica | 30 | 26.04.2018 |
| 46A | Katowice | Katowice Dąbrówka Mała Centrum Handlowe | 30 | 26.04.2018 |
| 60K | Łaziska Górne | Łaziska Górne Brada | 30 | 26.04.2018 |
| 76K | Pyskowice | Pyskowice | 30 | 26.04.2018 |
| 87A | Sosnowiec | Sosnowiec Dworzec PKP | 30 | 26.04.2018 |

*Z powodu likwidacji połączenia autobusowego Katowice-Częstochowa uruchamianego przez PKS Częstochowa, nie było możliwości powtórzenia badania w punkcie 11A Bytom Dworzec.

# Badanie funkcji oporu odcinków

Metodyka wykonania pomiarów

W całym obszarze 0 wyznaczono odcinki do pomiarów prędkości, które uwzględniają klasę drogi/ulicy, w następującym podziale:

- autostrady (A),

- drogi ekspresowe (S),

- drogi główne ruchu przyspieszonego (GP),

- drogi główne (G),

- drogi zbiorcze (Z),

- drogi lokalne (L).

Powyższe klasy drogi/ulicy przebiegają przez różne rodzaje zagospodarowania przestrzennego:

- w intensywnej zabudowie śródmiejskiej,

- na terenach zurbanizowanych poza obszarem śródmiejskim,

- na terenach peryferyjnych,

- w obszarze niezabudowanym.

Odcinki uwzględniają następujące przekroje poprzeczne:

- dwie jezdnie po 4 pasy ruchu (2x4),

- dwie jezdnie po 3 pasy ruchu (2x3),

- dwie jezdnie po 2 pasy ruchu (2x2),

- jedna jezdnia z 4 pasami ruchu (1x4),

- jedna jezdnia z 2 pasami ruchu (1x2), w tym odcinki ulic jednokierunkowych.

Dalsze zagęszczenie odcinków uzależnione jest od występowania:

- skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,

- skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej,

- przejść dla pieszych z sygnalizacją lub bez, także wyniesione na poziom chodnika,

- dostępności bocznej (wjazdy, parkowanie, przystanki komunikacji publicznej, itp.)

- wbudowanego torowiska komunikacji tramwajowej,

- zarządcy drogi,

- ograniczenia prędkości na autostradach i drogach ekspresowych.

Na każdym odcinku zostały wyznaczone miejsca ustawienia pojazdu wraz z kamerą (dla autostrad, dróg ekspresowych i odcinków bezkolizyjnych dróg klasy GP i G, wyznaczono miejsca na wiaduktach, kładkach nad tymi drogami), na którą jest nagrywany ruch pojazdów w obydwu kierunkach. W punkcie startowym liczone było natężenie ruchu w kierunku zgodnym z opisem (START-END), natomiast 
w punkcie końcowym natężenie ruchu jest liczone w kierunku przeciwnym do opisu.

Pomiary natężenia ruchu należy przeprowadzone były w interwałach 5-minutowych.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 24. Harmonogram pomiarów prędkości i natężenia ruchu pojazdów

| nr | miejscowość | odcinek | długość odcinka [m] | klasa | przekrój drogi | obszar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sosnowiec | Kładka Stalowa - Kładka Szlak Dawnego Pogranicza | 800 | S | 2x3 | N |
| 2 | Bytom | Bytom (Owocowa) - DK78 (Zabrze - Bytom) | 6500 | A | 2x2 | N |
| 3 | Wieszowa | DK78 (Zabrze - Bytom) - Wieszowa (Bytomska) | 1100 | A | 2x3 | N |
| 4 | Mysłowice | Mysłowice Dzióbka - Długa | 1000 | S | 2x2 | N |
| 5 | Zabrze | Jordana 19 - 33 | 550 | L | 1x2 | P |
| 6 | Zabrze | Jordana 33 - 82 | 550 | L | 1x2 | Z |
| 7 | Sosnowiec | Grota-Roweckiego 167 - 201 | 530 | L | 1x2 | Z |
| 8 | Mysłowice | Laryska 48 - 60 | 500 | L | 1x2 | Z |
| 9 | Borowa Wieś | Gliwicka 293/295 - 310/324 | 600 | G | 1x2 | P |
| 10 | Ruda Śląska | 1 Maja 251 - 229 | 220 | G | 1x4 | Ś |
| 11 | Gliwice | Pszczyńska 227 - 187 | 600 | G | 1x4 | P |
| 12 | Gliwice | Bojkowska 81 - 61 | 300 | G | 1x2 | P |
| 13 | Zabrze | Wolności 123 - 107-109 | 280 | Z | 1x4 | Ś |
| 14 | Zabrze | de Gaulle'a 66 - 54 | 160 | G | 1x2 | Ś |
| 15 | Katowice | Kościuszki 352 - (50.203, 18.94728) | 800 | G | 2x2 | N |
| 16 | Katowice | Kościuszki 101 - 112 | 400 | Z | 1x4 | P |
| 17 | Zabrze | Jeziorańskiego (50.335608, 18.831274) - 25 | 1200 | GP | 1x4 | N |
| 18 | Bytom | Konstytucji 36 - 9 | 350 | Z | 1x2 | Z |
| 19 | Katowice | Kładka Trzy Stawy - Kładka Barbary | 1800 | A | 2x4 | N |
| 20 | Ruda Śląska | Kładka Warsztatowa - Kładka MOP Wirek | 2800 | A | 2x3 | N |
| 21 | Mierzęcice | Mierzęcice (50.450102, 19.120869) - (50.453843, 19.108058) | 1000 | S | 1x2 | N |
| 22 | Chorzów | Kładka Gałeczki - Kładka Racławicka | 850 | GP | 2x3 | N |
| 23 | Sosnowiec | Sosnowiec Orląt Lwowskich 138 - Jaworzno Wyspiańskiego | 1300 | GP | 2x2 | N |
| 24 | Gliwice | Jeziorańskiego 1 - (50.314831, 18.623919) | 1400 | GP | 1x2 | N |
| 25 | Chorzów | Katowicka 77 - 17 | 950 | G | 1x4 | Ś |
| 26 | Ruda Śląska | 1 Maja 141 - 63 | 1200 | G | 2x2 | Z |
| 27 | Strzyżowice | Strzyżowice Cmentarz - Góra Siewierska (50.403596, 19.059184) | 1400 | G | 1x2 | N |
| 28 | Gliwice | Toszecka 17-19 - 11 | 230 | G | 1x2 | Z |
| 29 | Katowice | Kościuszki 3 - 36 | 450 | Z | 1x1 | Ś |
| 30 | Sosnowiec | Małachowskiego 17 - 19-25 | 150 | Z | 1x2 | Ś |
| 31 | Ruda Śląska | Katowicka 40 - 68A | 450 | Z | 1x2 | Z |
| 32 | Chorzów | Batorego 64 - 86 | 260 | Z | 1x2 | Z |
| 33 | Siemianowice Śląskie | Kościelna 63 - 9 | 450 | L | 1x2 | Ś |
| 34 | Sosnowiec | Orląt Lwowskich (50.228103, 19.190311) - (50.228166, 19.194205) | 280 | L | 1x2 | N |
| 35 | Katowice | Jagiellońska 2 - 38 | 550 | Z | 1x2 | Ś |
| 36 | Gliwice | Nowy Świat 65-49 | 250 | G | 1x4 | Z |
| 37 | Katowice | 73 Pułku Piechoty (50.223496, 19.006465) - 7 | 3200 | Z | 1x2 | N |
| 38 | Gliwice | Dolnej Wsi 121-123 - 13 | 1100 | G | 1x2 | Ś |
| 39 | Tychy | Bielska 135A - 201 | 600 | G | 2x2 | P |
| 40 | Tychy | Katowicka 182 - 189 | 950 | Z | 1x2 | P |
| 41 | Gliwice | Górnych Wałów 2-26 | 350 | Z | 1x2 | Ś |
| 42 | Siemianowice Śląskie | Zwycięstwa 3 - 2 | 1300 | Z | 1x2 | P |
| 43 | Gliwice | Słowackiego 2-29 - 64A | 1100 | G | 1x2 | Z |
| 44 | Pyskowice | Pyskowice Wyzwolenia (50.417249, 18.638476) - 42 | 700 | G | 1x2 | N |
| 45 | Będzin | Kołłątaja 58 - 106 | 1000 | G | 2x3 | Z |
| 46 | Gliwice | Jagodowa 87 - 3-5 | 800 | L | 1x2 | P |
| 47 | Dąbrowa Górnicza | Grynia 23 - 3 | 600 | L | 3/1 | P |
| 48 | Dąbrowa Górnicza | Ludowa 136 - 17 | 500 | L | 1x4 | Z |
| 49 | Dąbrowa Górnicza | Sobieskiego 2 - 24 | 600 | G | 2x2 | Ś |
| 50 | Gliwice | Kujawska 9 - 7 | 600 | Z | 1x2 | P |

Harmonogram realizacji pomiarów

Harmonogram realizacji pomiarów został przedstawiony w tabeli 2.

Tabela 25. Daty wykonania pomiarów prędkości (natężenie ruchu + czas przejazdu)

| nr | miejscowość | odcinek | data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sosnowiec | Kładka Stalowa - Kładka Szlak Dawnego Pogranicza | 17-19.10.2017r. |
| 2 | Bytom | Bytom (Owocowa) - DK78 (Zabrze - Bytom) | 10-12.10.2017r. |
| 3 | Wieszowa | DK78 (Zabrze - Bytom) - Wieszowa (Bytomska) | 10-12.10.2017r. |
| 4 | Mysłowice | Mysłowice Dzióbka - Długa | 17-19.10.2017r. |
| 5 | Zabrze | Jordana 19 - 33 | 10-12.10.2017r. |
| 6 | Zabrze | Jordana 33 - 82 | 10-12.10.2017r. |
| 7 | Sosnowiec | Grota-Roweckiego 167 - 201 | 17-19.10.2017r. |
| 8 | Mysłowice | Laryska 48 - 60 | 17-19.10.2017r. |
| 9 | Borowa Wieś | Gliwicka 293/295 - 310/324 | 18, 19 i 25.10.2017r. |
| 10 | Ruda Śląska | 1 Maja 251 - 229 | 18, 19 i 25.10.2017r. |
| 11 | Gliwice | Pszczyńska 227 - 187 | 24-26.10.2017r. |
| 12 | Gliwice | Bojkowska 81 - 61 | 24-26.10.2017r. |
| 13 | Zabrze | Wolności 123 - 107-109 | 24-26.10.2017r. |
| 14 | Zabrze | de Gaulle'a 66 - 54 | 24-26.10.2017r. |
| 15 | Katowice | Kościuszki 352 - (50.203, 18.94728) | 24-26.10.2017r. |
| 16 | Katowice | Kościuszki 101 - 112 | 24-26.10.2017r. |
| 17 | Zabrze | Jeziorańskiego (50.335608, 18.831274) - 25 | 26.10. i 07-08.11.2017r. |
| 18 | Bytom | Konstytucji 36 - 9 | 26.10. i 07-08.11.2017r. |
| 19 | Katowice | Kładka Trzy Stawy - Kładka Barbary | 14-16.11.2017r. |
| 20 | Ruda Śląska | Kładka Warsztatowa - Kładka MOP Wirek | 14-16.11.2017r. |
| 21 | Mierzęcice | Mierzęcice (50.450102, 19.120869) - (50.453843, 19.108058) | 07-09.11.2017r. |
| 22 | Chorzów | Kładka Gałeczki - Kładka Racławicka | 14-16.11.2017r. |
| 23 | Sosnowiec | Sosnowiec Orląt Lwowskich 138 - Jaworzno Wyspiańskiego | 07-09.11.2017r. |
| 24 | Gliwice | Jeziorańskiego 1 - (50.314831, 18.623919) | 21-23.11.2017r. |
| 25 | Chorzów | Katowicka 77 - 17 | 14-16.11.2017r. |
| 26 | Ruda Śląska | 1 Maja 141 - 63 | 14, 15 i 21.11.2017r. |
| 27 | Strzyżowice | Strzyżowice Cmentarz - Góra Siewierska (50.403596, 19.059184) | 07-09.11.2017r. |
| 28 | Gliwice | Toszecka 17-19 - 11 | 21-23.11.2017r. |
| 29 | Katowice | Kościuszki 3 - 36 | 07-09.11.2017r. |
| 30 | Sosnowiec | Małachowskiego 17 - 19-25 | 28-29.11.2017r. |
| 31 | Ruda Śląska | Katowicka 40 - 68A | 14, 15 i 21.11.2017r. |
| 32 | Chorzów | Batorego 64 - 86 | 14-16.11.2017r. |
| 33 | Siemianowice Śląskie | Kościelna 63 - 9 | 21-23.11.2017r. |
| 34 | Sosnowiec | Orląt Lwowskich (50.228103, 19.190311) - (50.228166, 19.194205) | 07-09.11.2017r. |
| 35 | Katowice | Jagiellońska 2 - 38 | 07-09.11.2017r. |
| 36 | Gliwice | Nowy Świat 65-49 | 17-19.04.2018r. |
| 37 | Katowice | 73 Pułku Piechoty (50.223496, 19.006465) - 7 | 14-16.11.2017r. |
| 38 | Gliwice | Dolnej Wsi 121-123 - 13 | 24-26.04.2018r. |
| 39 | Tychy | Bielska 135A - 201 | 21-23.11.2017r. |
| 40 | Tychy | Katowicka 182 - 189 | 21-23.11.2017r. |
| 41 | Gliwice | Górnych Wałów 2-26 | 17-19.04.2018r. |
| 42 | Siemianowice Śląskie | Zwycięstwa 3 - 2 | 21-23.11.2017r. |
| 43 | Gliwice | Słowackiego 2-29 - 64A | 24-26.04.2018r. |
| 44 | Pyskowice | Pyskowice Wyzwolenia (50.417249, 18.638476) - 42 | 24-26.04.2018r. |
| 45 | Będzin | Kołłątaja 58 - 106 | 17-19.04.2018r. |
| 46 | Gliwice | Jagodowa 87 - 3-5 | 24-26.04.2018r. |
| 47 | Dąbrowa Górnicza | Grynia 23 - 3 | 17-19.04.2018r. |
| 48 | Dąbrowa Górnicza | Ludowa 136 - 17 | 24-26.04.2018r. |
| 49 | Dąbrowa Górnicza | Sobieskiego 2 - 24 | 24-26.04.2018r. |
| 50 | Gliwice | Kujawska 9 - 7 | 17-19.04.2018r. |

Napotkane problemy w realizacji pomiarów

Ze względu na remont kilku odcinków dróg (nie wykazane w powyższych tabelach), konieczne było zastąpienie ich innymi, o podobnych cechach charakterystycznych (uwzględnione w powyższych tabelach). Na niektórych odcinkach nie udało się zrealizować pomiaru w całości, ze względu m.in. na warunki pogodowe (opady śniegu pod koniec listopada, obfite opady deszczu w kwietniu), ewentualnie niezgodność czasu na początku i końcu odcinka pomiarowego oraz problemy sprzętowe. W kilku przypadkach, pomiar został zrealizowany, ale ze względu na uszkodzony plik lub ograniczoną czytelność nagranych filmów, nie udało się odczytać czasów przejazdu wyznaczonego odcinka przez pojazdy.

Pomimo powyższych utrudnień zrealizowane pomiary są wystarczające, aby uzyskać z nich funkcje oporu dla charakterystycznych odcinków i spełniają warunki zapisane w SIWZ.

# Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie punktów pomiarowych ekranowych w poszczególnych podregionach.	9

Tabela 2. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w punktach ekranowych.	13

Tabela 3. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach zewenętrznych w poszczególnych podregionach.	16

Tabela 4. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w poszczególnych punktach kordonu zewnętrznego.	19

Tabela 5. Zestawienie dodatkowych punktów pomiarowych w poszczególnych podregionach.	21

Tabela 6. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w poszczególnych punktach dodatkowych.	21

Tabela 7. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach wewenętrznych w poszczególnych podregionach.	22

Tabela 8. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu w poszczególnych punktach kordonu wewnętrznego.	26

Tabela 9. Zestawienie punktów pomiarowych na węzłach i skrzyżowaniach drogowych w poszczególnych podregionach.	31

Tabela 10. Harmonogram wykonywania pomiarów natężenia ruchu na poszczególnych węzłach  i skrzyżowaniach.	35

Tabela 11. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach wewenętrznych drogowych  w poszczególnych podregionach	38

Tabela 12. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów drogowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu wewnętrznego.	42

Tabela 13. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach zewenętrznych drogowych w poszczególnych podregionach.	45

Tabela 14. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów drogowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu zewnętrznego.	46

Tabela 15. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach wewenętrznych kolejowych w poszczególnych podregionach.	48

Tabela 16. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów kolejowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu wewnętrznego.	52

Tabela 17. Zestawienie punktów pomiarowych na kordonach zewnętrznych kolejowych w poszczególnych podregionach.	54

Tabela 18. Harmonogram wykonywania pomiarów napełnienia pojazdów kolejowego transportu zbiorowego w poszczególnych punktach kordonu zewnętrznego	55

Tabela 19. Zestawienie punktów pomiarowych z badaniem ankietowym w poszczególnych podregionach	57

Tabela 20. Harmonogram wykonywania pomiarów ankietowych z pasażerami.	58

Tabela 21. Harmonogram wykonywania pomiarów uzupełniających w autobusach PKM Jaworzno.	61

Tabela 22. Harmonogram wykonywania uzupełniającego badania ankietowego na parkingach.	63

Tabela 23. Harmonogram wykonywania uzupełniającego badania ankietowego na przystankach regionalnych.	64

Tabela 24. Harmonogram pomiarów prędkości i natężenia ruchu pojazdów	66

Tabela 25. Daty wykonania pomiarów prędkości (natężenie ruchu + czas przejazdu)	67

# Spis rysunków

Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowych w Strefie 0.	6

Rysunek 2. Dni wykonywania pomiarów i badań.	7

Rysunek 3. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w Strefie 0.	10

Rysunek 4. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w podregionie Bytomskim.	10

Rysunek 5. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w podregionie Gliwickim.	11

Rysunek 6. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w podregionie Katowickim.	11

Rysunek 7. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w podregionie Sosnowieckim.	12

Rysunek 8. Lokalizacja punktów pomiarowych na ekranach kolejowych w podregionie Tyskim.	12

Rysunek 9. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w Strefie 0.	17

Rysunek 10. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w podregionie Bytomskim.	17

Rysunek 11. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w podregionie Gliwickim.	18

Rysunek 12. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w podregionie Sosnowieckim.	18

Rysunek 13. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu zewnętrznego w podregionie Tyskim.	19

Rysunek 14. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego z wyszczególnieniem punktów do identyfikacji korzytarzy tranzytowych w Strefie 0.	23

Rysunek 15. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w podregionie Bytomskim.	23

Rysunek 16. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w podregionie Gliwickim.	24

Rysunek 17. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w podregionie Katowickim.	24

Rysunek 18. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w podregionie Sosnowieckim.	25

Rysunek 19. Lokalizacja punktów pomiarowych kordonu wewnętrznego w podregionie Tyskim.	25

Rysunek 20. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w Strefie 0.	32

Rysunek 21. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w podregionie Bytomskim.	32

Rysunek 22. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w podregionie Gliwickim.	33

Rysunek 23. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w podregionie Katowickim.	33

Rysunek 24. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w podregionie Sosnowieckim.	34

Rysunek 25. Lokalizacja węzłów i skrzyżowań na których zrealizowano pomiar w podregionie Tyskim.	34

Rysunek 26. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0.	39

Rysunek 27. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Bytomskim.	39

Rysunek 28. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Gliwickim.	40

Rysunek 29. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Katowickim.	40

Rysunek 30. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Sosnowieckim.	41

Rysunek 31. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrzego na drogach z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Tyskim.	41

Rysunek 32. Lokalizacja punktów kordonu zewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0.	46

Rysunek 33. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0	49

Rysunek 34. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Bytomskim.	49

Rysunek 35. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Gliwickim.	50

Rysunek 36. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Katowickim.	50

Rysunek 37. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Sosnowieckim.	51

Rysunek 38. Lokalizacja punktów kordonu wewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w podregionie Tyskim.	51

Rysunek 39. Lokalizacja punktów kordonu zewnętrznego kolejowego z badanym napełnieniem transportu zbiorowego w Strefie 0.	55

Rysunek 40. Lokalizacja punktów kordonu zewnętrznego dla badania ankietowego w Strefie 0.	58